Nº 29588-MAG-S

제29588-MAG-S호

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

AND THE MINISTER OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK AND THE MINISTER OF HEALTH

공화국 대통령과

농축산부 장관 및 보건부 장관은

In exercise of the powers bestowed upon them by Articles 140, sections 3) and 18) of the Political Constitution; 27.1 Article 6227 of the General Public Administration Law; Articles 2, 4, 7, 184 and thereafter; Article 196 and thereafter of the General Health Law; Law 6243, the General Animal Health Law, Law 7060, the Law on Loan Contract Ratification signed by the government of Costa Rica and the Interamerican Development Bank for a Livestock Development and Animal Health Program (PROGASA based on its acronym in Spanish), Law 3455, the Constitutional Law of the Association of Veterinarians, and Law 7451, the Law of Animal Wellbeing.

정치헌법 제140조 제3호 및 제18호, 일반행정법 제27조 제1항 및 제6227조, 일반보건법 제2조, 제4조, 제7조, 제184조 이하 및 제196조 이하, 법률 제6243호(일반 동물위생법), 법률 제7060호(코스타리카 정부와 미주개발은행 간 체결된 축산개발 및 동물위생 프로그램(PROGASA) 차관계약 비준법), 법률 제3455호(수의사협회 설립에 관한 헌법적 법률), 그리고 법률 제7451호(동물복지법)에 따라 부여된 권한을 행사하여,

Whereas:

다음과 같이 규정한다.

- The state’s function is to establish hygiene, sanitary and veterinary measures for slaughter, cutting up, storage, processing, transportation and marketing of meat products coming from different species for the national or international market.

국가는 국내 또는 국제 시장을 위하여 다양한 종에서 유래하는 육류 제품의 도축, 절단, 저장, 가공, 운송 및 유통에 관한 개인위생적·공중위생적·수의적 조치를 수립하는 기능을 가진다.

- The sanitary legislation inherent to the animal feed establishments regulated hereby need to be updated as a function of the international treaties signed by Costa Rica.

본 규정에 따라 관리되는 동물사료 관련 사업장에 적용되는 위생 법령은 코스타리카가 체결한 국제 협약에 부합하도록 개정될 필요가 있다.

- The high degree of industrial development in the country in relation to meat and its derivates has a strong impact on public health, the national economy, and social development.

국내 육류 및 그 부산물과 관련된 높은 수준의 산업 발전은 공중보건, 국가 경제, 그리고 사회 발전에 중대한 영향을 미친다.

- The establishments are responsible for the products being of premium sanitary quality to protect the national and international market and the consumer.

각 사업장은 국내외 시장과 소비자를 보호하기 위하여 제품이 최상의 위생적 품질을 유지하도록 책임을 진다.

- It is important for the sanitary and veterinary authorities in the Ministries of Health and Agriculture and Livestock to continue to supervise the veterinary control and inspection systems for the meat and to oversee national epidemiology. Now, Therefore,

보건부와 농축산부의 위생 및 수의 당국은 육류에 대한 수의적 관리 및 검사 체계를 지속적으로 감독하고, 국가 역학 상황을 관리·감독하는 것이 중요하다. 이에 따라,

IT IS HEREBY DECREED:

다음과 같이 명령한다.

Sanitary and Veterinary Inspection Bylaws for Slaughterhouses and Meat Production and Processing

도축장 및 육류 생산·가공에 대한 위생 및 수의검사 시행규칙

CHAPTER I: 제1장

Purpose and Background 목적 및 배경

Article 1. The purpose of these Bylaws is to establish the physical-sanitary requirements for operating and protecting the environment that must be met by the establishments dedicated to animal slaughter and preparing cuts of meat, cold cut plants, cold storage, transportation, meat product storage, dispensing, and the legal ordinances relative thereto.

제1조. 본 시행규칙의 목적은 동물의 도축 및 육절 작업, 육가공(콜드컷) 공장, 냉장·냉동 보관시설, 운송, 육류 제품의 저장 및 판매 등에 종사하는 사업장이 운영 과정에서 충족하여야 할 물리적·위생적 요건과 환경 보호 요건, 그리고 이와 관련된 법적 규정을 정하는 데 있다.

Article 2. These bylaws govern the entire country and are mandatory for individuals and companies that, by using the regulatory authorizations granted by the competent authorities, are involved in slaughtering animals and any party that handles, dispenses, stores, and transports meat products from beef, goat, horse, sheep, pig and other species that the MS and MAG authorize,

제2조. 본 시행규칙은 코스타리카 전역에 적용되며, 관할 당국으로부터 관련 인가를 받아, 동물 도축에 종사하는 개인과 기업 및 소·염소·말·양·돼지 등 그리고 보건부(MS)와 농축산부(MAG)가 인가하는 기타 종에서 유래한 육류 제품을 취급·판매·보관·운송하는 자에 대하여 의무적으로 적용된다.

CHAPTER II: 제2장

Definitions 정의

Article 3. The words, names, terms, and phrases used in these bylaws are to be understood as follows:

제3조. 본 시행규칙에서 사용되는 단어, 명칭, 용어 및 표현은 다음과 같이 해석한다.

Food Additive: Any substance or natural or prepared product that, whether or not it is of nutritional value, is added to food to help, modify, or conserve its properties.

식품첨가물: 영양적 가치의 유무와 관계없이, 식품의 특성을 보조·변경·보존하기 위하여 식품에 첨가되는 모든 물질 또는 천연·가공 제품을 말한다.

Potable Water: Any water that is used for human consumption that does not cause damage to the health and fulfills the stipulations about the recommended value or maximum admissible esthetic, organoleptic, physical, chemical, biological, and microbiological values set forth in Decree 25991-S (Bylaws for Potable Water Quality).

음용수: 인체 소비에 사용되며 건강에 해를 끼치지 않고, 시행령 제25991-S호(음용수 수질 시행규칙)에서 정한 권장 기준값 또는 허용 가능한 최대 미관적, 관능적, 물리적, 화학적, 생물학적 및 미생물학적 기준을 충족하는 모든 물을 말한다.

Waste Water: Water that has been used whose quality has changed due to the incorporation of contaminating agents.

폐수: 사용 과정에서 오염 물질이 유입되어 수질이 변화된 물을 말한다.

Slaughter Animals: Animals of the bovine, goat, equine, sheep, porcine and other species that are authorized for slaughtering at a slaughterhouse that comply with these bylaws.

도축 대상 동물: 본 시행규칙을 준수하며 도축장에서 도축이 인가된 소, 염소, 말, 양, 돼지 및 기타 종의 동물을 말한다.

Clean Area: Area or establishment designed to process edible products.

청결 구역: 식용 제품을 가공하도록 설계된 구역 또는 시설을 말한다.

Dirty Area: Area or establishment used to handle non-edible products, including corrals, maintenance shops, waste water treatment systems, and others in the judgment of the veterinary inspector.

오염 구역: 비식용 제품을 취급하는 구역 또는 시설로서, 우리, 유지보수 작업장, 폐수 처리 시스템 및 기타 수의검사관의 판단에 따라 해당되는 구역을 포함한다.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point): A scientific and systematic approach to ensure food safety from primary production through consumption by identifying, evaluating and tracking any significant hazards to its safety. Its acronym in Spanish is APPCC.

HACCP(위해요소중점관리기준): 1차 생산 단계부터 소비에 이르기까지 식품의 안전성을 보장하기 위하여, 식품 안전에 중대한 위해요소를 식별·평가·추적하는 과학적이고 체계적인 접근 방법을 말한다. 스페인어 약어는 APPCC이다.

Inspection Assistant: An employee qualified to inspect meat who is under the supervision of the Veterinary Medical Inspector.

검사 보조원: 수의검사관의 감독 하에 육류 검사를 수행할 자격을 갖춘 직원.

Log: A notebook containing properly numbered pages that is registered with the Medical Veterinary Association of Costa Rica, where the Veterinary Medical Inspector will note any observations based on the instructions of the supervisor of the Association and the Ministries of Health and Agriculture and Livestock and any other observations that in his or her judgment should be put on the record.

검사 일지: 쪽수가 올바르게 번호 매겨지고 코스타리카 수의사협회에 등록된 노트로서, 수의검사관이 수의사협회 감독자 및 보건부와 농축산부의 지침에 따라 관찰 사항을 기록하며, 그 밖에 본인의 판단에 따라 기록할 필요가 있다고 판단되는 사항을 기재하는 문서.

Good Manufacturing Practices (GMP): Requirements established for manufacturing, producing, and processing food that ensure that the food is always harmless.

우수제조관리기준(GMP): 식품이 항상 무해하도록 보장하기 위하여 식품의 제조, 생산 및 가공에 대해 설정된 요건.

Cold Storage Rooms: These are establishments with refrigeration facilities and equipment to preserve, maintain, freeze, store, and distribute meats and their derivates.

냉장·냉동 보관실: 육류 및 그 부산물을 보존·유지·동결·저장·유통하기 위한 냉장 설비와 장비를 갖춘 시설을 말한다.

Carcass: This is the primary meat unit that results from putting the animal to sleep, draining the blood, skinning it, eviscerating it, and cutting off the head at the atlanto-occipital joint with no external genitals and with the front and back legs cut off at the carpal-metacarpal and tarsal-metatarsal joints.

도체: 동물을 기절시킨 후 방혈, 박피, 내장 적출을 실시하고, 환추후두관절에서 두부를 절단하며, 외부 생식기를 제거하고, 앞다리와 뒷다리를 각각 수근-중수관절과 족근-중족관절에서 절단하여 얻어지는 기본 육류 단위를 말한다.

Meat: The edible muscular part of the slaughtered animals that have been processed in an approved slaughterhouse; it includes portions of fat, bone, cartilage, skin, tendons, aponeuroses, nerves, blood vessels, and lymph nodes that normally are part of the muscular tissue that are not separated from the tissue during processing.

육류: 승인된 도축장에서 처리된 도축 동물의 식용 가능한 근육 조직을 말하며, 가공 과정에서 분리되지 않고 근육 조직의 일부로 남아 있는 지방, 뼈, 연골, 피부, 힘줄, 건막, 신경, 혈관 및 림프절을 포함한다.

Approved Meat: Any meat that has been approved by a Veterinary Medical Inspector as safe and, therefore, suitable for consumption.

승인 육류: 수의검사관이 안전하다고 판정하여 소비에 적합하다고 승인한 모든 육류를 말한다.

Frozen Meat: Frozen meat is any meat that, in addition to regular handling, has been industrially frozen until the center of the muscle mass reaches a temperature of -18º C as a minimum.

냉동 육류: 일반적인 취급 절차에 더하여 산업적으로 동결 처리되어, 근육 덩어리의 중심 온도가 최소 –18℃에 도달한 육류를 말한다.

Rejected Meat: This is meat that has been inspected and deemed to be officially unfit for human consumption and that must be destroyed. “Totally Unfit” when the entire carcass and viscera are declared unfit. “Partially Unfit” when certain parts of the animal are declared unfit while others are approved or held back for a decision to be made later.

부적합 육류: 검사를 거쳐 공식적으로 인체 소비에 부적합하다고 판정되어 폐기되어야 하는 육류를 말한다. 전면 부적합: 도체 전체와 내장이 모두 부적합 판정을 받은 경우. 부분 부적합: 동물의 일부 부위는 부적합 판정을 받고, 나머지 부위는 승인되거나 추후 결정을 위해 보류되는 경우.

Waste Meat: A product that is not fit for human consumption but could be used for industrial animal feed.

폐기 육류: 인체 소비에는 적합하지 않으나 산업용 동물 사료로 사용할 수 있는 제품을 말한다.

Fresh Meat: Meat that has only been slaughtered and refrigerated or vacuum-packed cuts or cuts in airtight wrapping whose temperature ranges between 1º C y 7º C.

신선 육류: 도축 후 냉장 처리되었거나, 진공 포장 또는 기밀 포장된 절단육으로서, 온도가 1℃에서 7℃ 사이로 유지되는 육류를 말한다.

Safe Meat: Meat that has been graded as fit for human consumption based on the following criteria:

안전 육류: 다음 기준에 따라 인체 소비에 적합하다고 판정된 육류를 말한다.

  - It will not cause infection or food poisoning so long as it has been handled and prepared correctly for use.

올바르게 취급·조리될 경우 감염이나 식중독을 유발하지 않을 것.

  - That does not contain any waste that exceeds the limits established by the Codex Alimentarius.

국제식품규격위원회에서 정한 기준을 초과하는 잔류물질이 포함되어 있지 않을 것.

  - That shows no visible signs of contamination.

육안으로 오염의 징후가 나타나지 않을 것

  - Has no defects that consumers believe are objectionable.

소비자가 거부감을 느낄 만한 결함이 없을 것

  - Has been produced with the proper cleanliness control.

적절한 위생 관리 하에 생산되었을 것

  - Does not contain substances declared illegal by national legislation.

국내 법령에서 불법으로 규정한 물질을 포함하지 않을 것

Inedible Meat: Product inspected and declared by the Medical Veterinary as unfit for human consumption but that does not need to be destroyed.

비식용 육류: 수의검사관에 의해 인체 소비에 부적합하다고 판정되었으나, 반드시 폐기할 필요는 없는 제품을 말한다

Contamination: Direct or indirect transmission of undesirable materials, including substances and/or microorganisms that make the meat unsafe or unhealthy.

오염: 육류를 안전하지 않거나 비위생적으로 만드는 물질 또는 미생물을 포함하여, 바람직하지 않은 물질이 직접 또는 간접적으로 전달되는 것을 말한다

Quarter Carcass: The front (shoulder) or back (rump) part of the carcass after having been cut into two parts.

분할 도체: 도체를 두 부분으로 절단한 후의 앞부분(어깨 부위) 또는 뒷부분(둔부 부위)을 말한다

Department: International Zoosanitary Services Department of the Animal Health Department of the Ministry of Agriculture and Livestock.

부처: 농축산부 동물위생국 국제 동물위생 서비스 부서.

Meat Derivates: Products prepared based on meat, viscera, and sub-products authorized by the Ministry of Agriculture and Livestock and the Ministry of Health, whether raw, cooked, smoked, or not.

육류 부산물: 농축산부와 보건부의 인가를 받은 육류, 내장 및 부산물을 원료로 하여, 생, 가열, 훈연 여부와 관계없이 제조된 제품을 말한다.

Thawing: Process occurring in the cold storage chambers at a temperature below 7º C to be able to cut it up or prepare meat derivates.

해동: 냉장·냉동 보관실에서 7℃ 이하의 온도에서 이루어지며, 절단 또는 육류 부산물 가공을 가능하게 하기 위한 과정

Disinfection: Reduction to the minimum of the number of microorganisms without the quality of the meat deterioration using chemical agents or hygienically satisfactory physical methods.

소독: 화학적 약품 또는 위생적으로 적절한 물리적 방법을 사용하여 육류의 품질을 손상시키지 않으면서 미생물 수를 최소 수준으로 감소시키는 것을 말한다

Meat Cutter: Establishment whose main business is to dismember the meat in a carcass, preparing, and packaging the different cuts.

육절 작업장: 도체를 분할하여 다양한 부위를 절단·정형하고 포장하는 것을 주된 업무로 하는 시설을 말한다.

Meat Cutting: Separation of determined anatomical parts from the carcass based on divisions established by commercial interests.

육절: 상업적 목적에 따라 정해진 분할 기준에 따라, 도체에서 특정 해부학적 부위를 분리하는 것을 말한다.

Skinning: Removing the skin from a slaughtered animal.

박피: 도축된 동물의 가죽을 제거하는 것을 말한다

DPAH: Dirección de Protección al Ambiente Humano (Human Environmental Protection Department) of the Ministry of Health

DPAH: 보건부 산하 인간환경보호국

DSA: Dirección de Salud Animal (Animal Health Department) of the Ministry of Agriculture and Livestock.

DSA: 농축산부 산하 동물보건국.

Establishment: Any locale including slaughterhouses that have been approved and registered by the Ministry of Agriculture and Livestock and the Ministry of Health where animals are slaughtered and their meat and meat derivates are cut up, packed, processed, packaged, or stored in line with Article 199 of the General Health Law.

사업장: 일반보건법 제199조에 따라, 농축산부와 보건부의 승인 및 등록을 받은 장소로서, 도축장을 포함하여 동물을 도축하고, 육류 및 육류 부산물을 절단·포장·가공·패키징 또는 보관하는 모든 시설을 말한다

Disease: Pathologies or abnormalities present in an animal, carcass or organ.

질병: 동물, 도체 또는 장기에 존재하는 병리적 상태 또는 이상을 말한다

Butcher Shop: Establishment authorized by the Ministry of Health to deal in meat and its derivates.

정육점: 육류 및 그 부산물을 취급할 수 있도록, 보건부의 인가를 받은 사업장을 말한다.

Filleted: A fillet is when a piece of meat is cut into pieces that are longer and wider than they are thick.

필레 처리: 육류를 두께보다 길이와 너비가 더 크도록 절단한 상태를 말한다

Health Certificate: A certificate issued by the medical veterinary inspector stating the sanitary quality of the meat and the establishment where it originates.

위생 증명서: 육류의 위생 상태와 해당 육류가 생산된 사업장의 위생 상태를 증명하기 위하여 수의검사관이 발급하는 증명서

Transportation Certificate: An official document issued by the pertinent authority where the individual characteristics of each animal, the brands, the origin, and the owner are set forth.

운송 증명서: 각 동물의 개별적 특성, 낙인(표식), 출처 및 소유자가 기재된 관계 당국 발행의 정부 문서를 말한다

Pre-mortem inspection: An inspection carried out by the medical veterinary inspector prior to slaughter.

생체 검사: 도축 이전에 수의검사관이 실시하는 검사를 말한다

Post-mortem Inspection: An inspection carried out by the medical veterinary inspector on animals after they are slaughtered to determined whether they are fit for human consumption.

해체 검사: 동물이 도축된 이후, 인체 소비에 적합한지를 판단하기 위하여 수의검사관이 실시하는 검사를 말한다

Inspected and Approved: Indicates that the meat products and their derivates that have been marked with this label are fit for human consumption.

검사 및 승인: 해당 표지가 부착된 육류 및 그 부산물이 인체 소비에 적합함을 의미한다

Inspected and Rejected: Indicates that the meat products and their derivates that have been marked with this label are unfit for human consumption and should be destroyed or used for animal feed after heating.

검사 및 부적합: 해당 표시가 부착된 육류 및 그 부산물이 인체 소비에 부적합하며, 폐기되거나 가열 처리 후 동물 사료로 사용되어야 함을 의미한다.

INA: Instituto Nacional de Aprendizaje (The National Learning Institute).

INA: 국립직업훈련원

Head of Department: Official medical veterinary in charge of the International Zoosanitary Services Department of the Animal Health Department of the Ministry of Agriculture and Livestock.

부서장: 농축산부 동물위생국 산하 국제 동물위생 서비스 부서를 총괄하는 정부 수의사를 말한다

Cleaning: Removal of all objectionable materials, residues or impurities that are on the surfaces with which meat may come into contact or not

세척: 육류가 접촉하는지 여부와 관계없이, 표면에 존재하는 모든 불쾌한 물질, 잔여물질 또는 불순물을 제거하는 것을 말한다

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería (the Ministry of Agriculture and Livestock)

MAG: 농축산부

Brand: Stamp or distinctive marking that is to be applied to carcasses and viscera that have been inspected and approved.

검인: 검사를 거쳐 승인된 도체 및 내장에 부착되는 인장 또는 식별 표식을 말한다

Slaughterhouse: Any establishment endowed with equipment and sanitary facilities that has been approved by the competent authorities to slaughter, bleed, skin, and eviscerate slaughter animals.

도축장: 도축 대상 동물을 도살, 방혈, 박피 및 내장 적출할 수 있도록, 설비와 위생 시설을 갖추고 관할 당국의 승인을 받은 사업장을 말한다

Slaughter: Killing, bleeding, skinning, and eviscerating an animal from a species authorized for human consumption.

도축: 인체 소비가 인가된 종의 동물을 도살, 방혈, 박피 및 내장 적출하는 행위를 말한다.

Corrosion Resistant Material: Waterproof material that is smooth, non-absorbent and resistant to the action of chemicals or abrasives used in cleaning.

내식성 재질: 세척에 사용되는 화학물질이나 마모성 물질의 작용에 견디며, 방수성이고, 매끄럽고, 비흡수성인 재질을 말한다

Packing Materials: Any materials such as sheets of plastic, waxed paper, cardboard boxes, etc., used to cover and protect the meat products and their derivates that have been approved by the Ministry of Health.

포장재: 육류 및 그 부산물을 덮고 보호하기 위하여 사용되며, 보건부의 승인을 받은 플라스틱 시트, 왁스지, 골판지 상자 등과 같은 모든 자재를 말한다

MS: Ministerio de Salud (Ministry of Health).

MS: 보건부

Half Carcass: Each of the two parts of a carcass when it has been split lengthwise down the middle.

반도체: 도체를 길이 방향으로 중앙에서 절단하였을 때 형성되는 두 부분 각각을 말한다

Medical Veterinary Inspector: A professional in veterinary medicated who is a meter of the Association of Medical Veterinarians who is responsible for the technical and sanitary management of the establishments regulated hereby, including the functions that these bylaws and others that the related legislation may assign to him or her.

수의검사관: 수의사협회에 등록된 수의사로서, 본 시행규칙의 적용을 받는 사업장의 기술적·위생적 관리를 책임지며, 본 시행규칙 및 관련 법령에 따라 부여된 기능을 수행하는 전문가를 말한다

Official Medical Veterinarian: A Medical Veterinarian employed by the MAG or MS.

정부 수의사: 농축산부 또는 보건부에 소속되어 근무하는 수의사를 말한다.

Foot Wash: A container filled with a disinfectant solution used to disinfect boots.

발판 소독조: 장화를 소독하기 위하여 소독액을 채워 사용하는 용기를 말한다

Sanitary Operating Permit: An official document issued jointly by the MAG and MS that authorizes operations for establishments that slaughter, process, pack, package, or store meat products.

위생 운영 허가증: 육류 제품의 도축, 가공, 포장, 패키지 또는 보관을 수행하는 사업장에 대하여 농축산부와 보건부가 공동으로 발급하는 공식 운영 인가 문서

Meat Product: Meat and its derivates.

육류 제품: 육류 및 그 부산물을 말한다

Owner or Administrator: Any person who is legally responsible for an establishment that is regulated by this document.

소유자 또는 관리자: 본 규정의 적용을 받는 사업장에 대하여 법적 책임을 지는 모든 사람을 말한다

Rendering: A set of facilities and equipment used for industrial use of rejected and waste meat that is to be used for animal feed.

렌더링: 부적합 육류 및 폐기 육류를 산업적으로 처리하여 동물 사료로 활용하기 위한 시설과 장비의 일체를 말한다

On Hold: Meat product or any part thereof that is identified to be separated for a later inspection and final disposition.

보류: 추후 검사 및 최종 처분을 위하여 분리·표시된 육류 제품 또는 그 일부를 말한다

Wastes: Any left over veterinary medicine, pesticide, or contamination as defined in the Codex Alimentarius.

폐기물: 국제식품규격위원회에서 정의한 바에 따른, 수의약품, 농약 또는 기타 오염 물질의 잔류물을 말한다

Protective Clothing: Special outerwear used by people who work in a slaughterhouse or establishment that is used to avoid contaminating the meat, including uniforms, headwear to cover the head, aprons, and rubber boots.

보호복: 도축장 또는 관련 사업장에서 근무하는 사람이 육류를 오염시키지 않도록 착용하는 특수 외의로서, 작업복, 두건(머리 덮개), 앞치마, 고무 장화 등을 포함한다

Emergency Slaughter: The immediate slaughter of any animal that has undergone a traumatic damage or has some sort of damage that does not stop it from being fit for human consumption.

긴급 도축: 외상이나 손상을 입었으나, 인체 소비에 적합한 상태를 유지하고 있는 동물에 대하여 즉시 실시하는 도축을 말한다.

Brine: An food grade salt solution (sodium chloride) in potable water used to preserve meat products.

염지액: 육류 제품의 보존을 위하여 사용되는, 음용수에 식품 등급의 소금(염화나트륨)을 용해한 용액을 말한다

SETENA: Secretaría Técnica Nacional Ambiental (The National Technical Environmental Secretary).

SETENA: 국가 환경기술 사무국

Control and Inspection System: System designed and carried out by the Animal Health Department and the DPAH to control and ensure the safety of meat and its derivates, including inspection and chemical, physical and microbiological testing to fulfill the requirements established for the domestic market and the importing countries.

관리 및 검사 체계: 동물위생국과 DPAH가 설계하고 시행하는 체계로서, 육류 및 그 부산물의 안전성을 확보하기 위하여 검사와 화학적·물리적·미생물학적 시험을 포함하여, 국내 시장 및 수입국의 요구사항을 충족하도록 관리·확인하는 시스템을 말한다

Treatment System: A set of physical, chemical, or biological processes used to improve the quality of waste water.

처리 시스템: 폐수의 수질을 개선하기 위하여 사용되는 물리적, 화학적 또는 생물학적 공정의 집합을 말한다

Byproduct: Any materials obtained from slaughtered animals that are not included in the carcasses or edible offal.

부산물: 도축된 동물에서 얻어지지만 도체 또는 식용 내장에 포함되지 않는 모든 물질을 말한다

Preservation or Useful Life Time: The time period during which the product will remain safe and acceptable as food for human consumption.

보존기간 또는 유통기한: 제품이 인체 소비에 안전하고 식품으로서 수용 가능한 상태를 유지하는 기간을 말한다.

Viscera: Organs from the chest and abdominal cavities of slaughtered animals.

내장: 도축된 동물의 흉강 및 복강에 있는 장기를 말한다

Edible Viscera (Offal): Any organs from slaughtered animals that have been approved as fit for human consumption.

식용 내장: 도축된 동물의 장기 중 인체 소비에 적합하다고 승인된 것을 말한다

CHAPTER III 제3장

General Provisions 일반 조항

Article 4. The competent authorities who will enforce these bylaws will be the MAG and the MS through the Animal Health and Human Environmental Protection Departments.

제4조. 본 시행규칙을 집행하는 관할 당국은 농축산부와 보건부이며, 각각 동물위생국과 인간환경보호국을 통하여 이를 수행한다

Article 5. Only meat products that have been processed in approved establishments may be sold based on these bylaws.

제5조. 본 시행규칙에 따라 승인된 사업장에서 처리된 육류 제품만이 판매될 수 있다

Article 6. All the meat products that enter approved establishments and all the products that are fully or partially processed by that establishment will be transported, handled, re-inspected, marked, and labeled as established in these bylaws.

제6조. 승인된 사업장에 반입되는 모든 육류 제품과 해당 사업장에서 전부 또는 일부가 가공된 모든 제품은 본 시행규칙에서 정한 바에 따라 운송, 취급, 재검사, 검인 및 표시가 이루어져야 한다.

Article 7. The establishments subject to the provisions in these bylaws are: Any that are dedicated to slaughtering, cutting up, packing, packaging, storing, processing, and distribution, along with the vehicles used to transport meat coming from bovine, goat, equine, sheep, and porcine species and any other species authorized by the MAG and the MS.

제7조. 본 시행규칙의 적용을 받는 사업장은 다음과 같다. 소, 염소, 말, 양, 돼지 및 농축산부와 보건부가 인가하는 기타 종에서 유래한 육류의 도축, 절단, 포장, 패키지, 저장, 가공 및 유통에 종사하는 모든 시설과, 해당 육류를 운송하는 차량을 포함한다

Article 8. To ensure the safety of meat product, they must be submitted to organoleptic testing done by the medical veterinary inspector and his or her auxiliary inspection team as well as to physical, chemical, and microbiological testing done on site or in official laboratories or else in laboratories that have been accredited to that end.

제8조. 육류 제품의 안전성을 확보하기 위하여, 수의검사관 및 그 보조 검사팀이 실시하는 관능 검사와 더불어, 현장 또는 정부 실험실, 또는 해당 목적을 위해 인정받은 실험실에서 수행되는 물리적, 화학적, 미생물학적 시험을 받아야 한다

Article 9. The owners or administrators responsible for the establishments regulated hereby must allow MAG and MS employees to enter the site at any time. Said employees must be properly identified to carry out the health inspections in relation to the establishment, its facilities and equipment, the staff’s state of health and hygiene, the records and control systems used by the medical veterinary inspector and the conditions under which the different operations are carried out. Likewise they must allow samples to be taken to establish the identity, quality and state of the products, with the right to demand that the employee provide a receipt and counter-sample when appropriate.

제9조. 본 시행규칙의 적용을 받는 사업장의 소유자 또는 관리자는 농축산부 및 보건부 소속 공무원이 언제든지 해당 시설에 출입할 수 있도록 허용하여야 한다. 해당 직원들은 사업장, 그 시설 및 장비, 종사자의 건강 상태와 위생, 수의 검사관이 사용하는 기록 및 관리 시스템, 그리고 각종 작업이 수행되는 조건과 관련하여, 보건(위생) 검사를 수행할 수 있도록 적절한 신분 확인이 되어 있어야 한다. 또한 이들은 제품의 동일성, 품질 및 상태를 확인하기 위해 시료를 채취할 수 있도록 허용되어야 하며, 필요할 경우 해당 직원에게 영수증과 대조시료 제공을 요구할 권리를 가진다

The owners or administrator must provide the MAG and MS with any information, data, and records that are requested verbally or in writing in relation to the operations carried out at the establishment.

사업장의 소유자 또는 관리자는 해당 사업장에서 수행되는 작업과 관련하여 구두 또는 서면으로 요청되는 모든 정보, 자료 및 기록을 MAG와 MS에 제공하여야 한다

Article 10. No establishment may exceed the capacity of its facilities and equipment.

제10조. 어떠한 사업장도 그 시설 및 장비의 처리 능력을 초과하여 운영되어서는 아니 된다

CHAPTER IV 제4장

Authorizations and Competencies 인가 및 권한

Article 11. First-time applications for operating permits or for renewals must be filed using the form provided by the MS or the MAG. The sanitary operating permits will be valid for one year. The application for renewal must be filed one month before expiration.

제11조. 영업 허가의 최초 신청 또는 갱신 신청은 보건부 또는 농축산부가 제공하는 서식을 사용하여 제출하여야 한다. 위생 영업 허가는 1년간 유효하다. 갱신 신청은 만료일 1개월 전에 제출하여야 한다.

Article 12. The Ministry of Health and the Ministry of Agriculture and Livestock are empowered to issue rulings for or against the applications for approval or operating permits.

제12조. 보건부와 농축산부는 승인 신청 또는 영업 허가 신청에 대하여 승인 또는 불승인 결정을 내릴 권한을 가진다

Article 13. Any establishment regulated by these bylaws will be subject to the application of the General Health Law, the General Animal Health Law, the Wildlife Conservation Law, the Constitutional Environmental Law, Law 7060, the Law on Loan Contract Ratification, signed by the government of Costa Rica and the Interamerican Development Bank for a Livestock and Animal Health Development Program (PROGASA in Spanish), Law 3455, the Constitutional Law of the Association of Medical Veterinarians, Law 7451, the Animal Wellbeing Law, the Bylaws on Dumping and Reusing Waste Water, Decree 26042-S-MINAE; the Norms for Locating Waste Water Treatment Systems, Decree 21518-S; and any other applicable norm.

제13조. 본 시행규칙의 적용을 받는 모든 사업장은「일반 보건법」,「일반 동물위생법」,「야생동물 보전법」,「환경에 관한 헌법법」(법률 제7060호), 코스타리카 정부와 미주개발은행(IDB) 간에 체결된 축산 및 동물위생 개발 프로그램(PROGASA) 차관계약 비준법(법률 제3455호),「수의사협회 헌법법」(법률 제7451호),「동물복지법」,「폐수 방류 및 재사용에 관한 시행규칙」(시행령 제26042-S-MINAE호),「폐수 처리 시스템의 입지 기준」(시행령 제21518-S호), 그리고 그 밖의 모든 관련 규정을 적용받는다

Article 14. Slaughterhouses, plants that prepare cuts of meat, and cold cut factories must have a documented solid waste management plan approved by the DPAH as set forth in Articles 278, 279, 281, 283, and 284 of the General Health Law.

제14조. 도축장, 육류 절단 시설 및 식육가공품 제조 공장은「일반 보건법」제278조, 제279조, 제281조, 제283조 및 제284조에 따라 DPAH의 승인을 받은 고형 폐기물 관리 계획을 문서화하여 갖추어야 한다

Article 15. Construction of new slaughterhouses must comply with the SETENA’s Bylaws on Procedures. (Decree 25705-MINAE and modifications thereto, Decree 26228-MINAE).

제15조. 신규 도축장의 건설은 SETENA의 절차에 관한 시행규칙을 준수하여야 한다. (시행령 제25705-MINAE호 및 그 개정령인 제26228-MINAE호)

Article 16. All slaughterhouses, plants that prepare cuts of meat and cold cut manufacturers must have a waste water treatment system.

제16조. 모든 도축장, 육류 절단 시설 및 식육가공품 제조업체는 폐수 처리 시스템을 갖추어야 한다

Article 17. An application must be filed with the DPAH for a location permit, providing any information that the protocol establishes to that end.

제17조. 입지 허가를 받기 위해서는, 해당 절차에서 요구하는 정보를 포함하여 DPAH에 신청서를 제출하여야 한다

Article 18. For approval of waste water treatment systems for slaughterhouses, meat cutters, packers, cold cut producers, or refrigeration facilities must file the following documents with the DPAH:

제18조. 도축장, 육류 절단·포장 시설, 식육가공품 제조업체 또는 냉장 시설의 폐수 처리 시스템에 대한 승인을 받기 위해서는, 다음의 서류를 DPAH에 제출하여야 한다

- Treatment system construction plans

처리 시스템의 설계도면

- Calculation log

산출 내역서

- Operating and maintenance manual in compliance with Decree 26042- S-MINAE, the Bylaws on Dumping and Reusing Waste Water, and the Bylaws on Locating Waste Water Treatment Systems.

「폐수 방류 및 재사용에 관한 시행규칙」(시행령 제26042-S-MINAE호) 및「폐수 처리 시스템 입지 시행규칙」을 준수하는 운영 및 유지관리 매뉴얼

Article 19. As a requirement to build and operate the waste water treatment system and other civil work, the following permits must have been issued;

제19조. 폐수 처리 시스템 및 기타 토목 공사를 건설·운영하기 위한 요건으로, 다음의 허가가 사전에 발급되어 있어야 한다.

- Land use approval issued by the pertinent municipality.

관할 지방자치단체가 발급한 토지 이용 승인서

- Location permit issued by the DPAH.

DPAH가 발급한 입지 허가서

- Construction plan approval issued by the DPA.

DPA가 발급한 건설 계획 승인서

Article 20. All slaughterhouses, cold cut manufacturers, and meat cutting plants must comply with the following requirements:

제20조. 모든 도축장, 식육가공품 제조업체 및 육류 절단 시설은 다음의 요건을 준수하여야 한다

- Have a medical veterinary inspector authorized by the Association of Medical Veterinarians and approved by the MS and MAG.

수의사협회에서 인가하고 MS 및 MAG의 승인을 받은 수의 검사관을 두어야 한다

- HACCP plan approved jointly by both Ministries with the pertinent pre-requisites, good manufacturing practices, and cleaning and disinfection procedures.

양 부처가 공동으로 승인한 HACCP 계획을 갖추어야 하며, 여기에는 관련 선행요건, 우수제조관리기준(GMP), 세척 및 소독 절차가 포함되어야 한다

Article 21. Any industrial activities that use boilers in their process or have a rendering system must file a description of the atmospheric pollution control systems with the DPAH and have authorization from the Ministry of Labor.

제21조. 보일러를 공정에 사용하는 산업 활동 또는 렌더링 시스템을 갖춘 경우에는, 대기오염 방지 시스템에 대한 설명서를 DPAH에 제출하고 노동부의 인가를 받아야 한다

Article 22. The physical health evaluation for the process and the public veterinary health of the slaughterhouses, meat cutting plants, packers, and cold cut producers are the responsibility of the official MAG medical veterinarians and the MS.

제22조. 도축장, 육류 절단 시설, 포장 시설 및 식육가공품 제조업체의 공정에 대한 물리적 위생 평가와 공중 수의위생 관리는 MAG 소속 정부 수의검사관과 MS의 책임이다

Article 23. Establishments dedicated to distributing meat, viscera, cold cuts and the vehicles used to transport them must be authorized for operation by the MS through the Health Areas.

제23조. 육류, 내장, 식육가공품의 유통과 이들의 운송에 사용되는 차량에 종사하는 사업장은 위생구역을 통하여 MS로부터 영업 인가를 받아야 한다.

Article 24. Slaughterhouses dedicated to slaughtering horses will be authorized solely for that species and may not slaughter any other animals.

제24조. 말 도축을 수행하는 도축장은 해당 종에 한해서만 인가되며, 다른 동물은 도축할 수 없다

Article 25. The establishments dedicated to slaughtering animals must have meat inspection assistants who have been properly trained to assist the medical veterinarian during his or her shift, when determined by the MAG and MS.

제25조. 동물 도축을 수행하는 사업장은, MAG와 MS의 판단에 따라 수의검사관의 근무 시간 동안 보조할 수 있도록 적절한 교육을 받은 육류검사 보조원을 두어야 한다

CHAPTER V 제5장

Official Establishment Numbering 정부 사업장 번호 부여

Article 26. The establishment identification numbers, with the exception of the distributors and transportation vehicles, will be assigned by the Ministry of Agriculture and Livestock’s Animal Health Department.

No approved establishment will be assigned more than one number and any numbers that have been used once must not be re-used.

제26조. 유통업체 및 운송 차량을 제외한 사업장의 식별 번호는 농축산부 산하 동물위생국에서 부여한다.

승인을 받은 사업장은 하나의 번호만 부여받을 수 있으며, 한 번 사용된 번호는 재사용되어서는 아니 된다.

Article 27. When an approved establishment has different processing sections, each section will have the same official number and a letter will be added to it to identify the section.

제27조. 승인을 받은 사업장에 서로 다른 가공 구역이 있는 경우, 각 구역은 동일한 공식 번호를 사용하되, 구역을 식별하기 위하여 해당 번호에 문자를 추가한다

CHAPTER VI 제6장

Establishment Structural Conditions 사업장의 구조적 조건

Article 28. Establishments where animals are slaughtered, cut up, prepared, packed, packaged, stored, and handled in relation to meat products and their derivates to be used for human consumption must comply with the following basic requirements:

제28조. 인체 소비를 목적으로 하는 육류 및 그 부산물과 관련하여 동물을 도축, 절단, 가공, 포장, 패키지, 저장 및 취급하는 사업장은 다음의 기본 요건을 충족하여야 한다

- Have enough space to be able to satisfactorily carry out all operations.

모든 작업을 원활하게 수행할 수 있도록 충분한 공간을 확보할 것

- Be solidly built and have a design so that cleaning and disinfecting may be done easily and so it can be maintained in good shape at all times.

세척 및 소독이 용이하고, 항상 양호한 상태로 유지될 수 있도록 견고하게 건축되고 설계될 것

- All establishments must have natural or artificial lighting that does not change colors and whose intensity cannot be less than:

모든 사업장은 색을 왜곡하지 않는 자연광 또는 인공조명을 갖추어야 하며, 그 조도의 세기는 다음 기준 미만이어서는 아니 된다

540 lux (50 footcandles) at all inspection points.

모든 검사 지점에는 540룩스(50 피트캔들) 이상의 조도를 확보하여야 한다

220 lux (20 footcandles in work areas.

작업구역에는 220룩스(20 피트캔들) 이상의 조도를 확보하여야 한다

110 lux (10 footcandles) in other areas.

기타 구역에는 110룩스(10 피트캔들) 이상의 조도를 확보하여야 한다

Lights and other hanging structures must run parallel to the processing lines and not cross over them. Fluorescent lights, bulbs, or lights will be protected to avoid contaminating the food in case they break or there is any type of accident; the covers will be made of approved materials.

조명 및 기타 매달린 구조물은 가공 라인과 평행하게 설치되어야 하며, 이를 가로질러 설치되어서는 아니 된다. 형광등, 전구 또는 기타 조명기구는 파손되거나 사고가 발생할 경우, 식품을 오염시키지 않도록 보호 장치를 갖추어야 하며, 덮개는 승인된 재질로 제작되어야 한다

- Proper ventilation must be provided, artificial if need be, to keep the space cool, to avoid excessive heat, and to avoid vapor condensation. The air current must never go from a dirty area to a clean area.

공간을 시원하게 유지하고 과도한 열을 방지하며 수증기 응결을 방지할 수 있도록, 적절한 환기 시설을 갖추어야 하며, 필요 시 인공 환기 장치를 사용하여야 한다. 공기의 흐름은 결코 오염 구역에서 청결 구역으로 향해서는 아니 된다

The ventilation openings provided with #16 gauge framed screen must be easily removable for cleaning.

#16 게이지 망이 설치된 환기구는 세척을 위하여 쉽게 분리할 수 있어야 한다

- Be designed and equipped to make it easy to properly process and supervise meat hygiene and inspection.

육류 위생 관리 및 검사를 적절히 수행하고 감독할 수 있도록 설계되고 설비를 갖추어야 한다

- Be designed and built to prevent any nests being built by pests.

해충이 둥지를 만들지 못하도록 설계·시공되어야 한다

- Have a physical separation between the areas where the edible products are handled and the areas reserved for handling non-edible products.

식용 제품을 취급하는 구역과 비식용 제품을 취급하는 구역은 물리적으로 분리되어 있어야 한다

- Have smooth waterproof, non-skid floors built with non-toxic materials, free of cracks, at 2% angle to make it possible for the liquids to run into collectors that are protected by a screen.

바닥은 독성이 없는 재질로 시공된 매끄럽고 방수되며 미끄럼 방지 기능을 갖추어야 하고, 균열이 없어야 하며, 액체가 망으로 보호된 집수구로 흘러들어갈 수 있도록 2%의 경사를 두어야 한다

- Walls high enough to facilitate operations that are made of waterproof, non-toxic materials with a smooth surface. They need not be painted but if they are the paint must be non-toxic and strong enough to avoid anything falling off. They must be kept in good condition; otherwise they must be covered with materials that meet the aforementioned requirements.

벽은 작업 수행이 용이하도록 충분한 높이를 가져야 하며, 방수되고 무독성이며 표면이 매끄러운 재질로 시공되어야 한다. 벽은 반드시 도장할 필요는 없으나, 도장하는 경우에는 무독성이며 벗겨짐이 발생하지 않을 정도로 내구성이 있는 도료를 사용하여야 한다. 벽은 항상 양호한 상태로 유지되어야 하며, 그렇지 못할 경우에는 앞서 언급한 요건을 충족하는 자재로 덮어야 한다

- The wall joints and in relation to the floor must be concave to avoid any water accumulating and to make it easy to clean.

벽과 바닥이 접하는 이음부는 물이 고이지 않고 세척이 용이하도록 오목한 구조로 시공되어야 한다

- The roofs must be kept in a good state of repair, free of mold and dirt. In addition, measures must be taken to avoid condensation. With the exception of the slaughter chambers, the establishment will have a ceiling that is in good physical shape and that has been painted with non-toxic paint; it must be strong enough for nothing to come off.

지붕은 곰팡이와 오염이 없도록 양호한 상태로 유지되어야 한다. 또한 결로를 방지하기 위한 조치를 취하여야 한다. 도축실을 제외하고, 사업장은 물리적으로 양호한 상태의 천장을 갖추어야 하며, 무독성 도료로 도장되어야 하고, 벗겨짐이 발생하지 않을 정도로 충분한 내구성을 가져야 한다

Article 29. Slaughterhouses, meat cutters, and cold cut producers should have an appropriate waste water treatment system that is in a good state of repair whose conduits, including the drain, have sufficient capacity to bear maximum loads and include any necessary sediment collectors, traps, and ventilation. The pumps and drains for usable waste will be totally separate from the areas where the meat, viscera or their derivates are prepared, handled, packed, or stored. Likewise, waste water will be eliminated so it does not contaminate the potable water supply and does not mix with water coming from the rest room.

제29조. 도축장, 육류 절단(정형) 시설 및 식육가공품 제조업체는 적절한 폐수 처리 시스템을 갖추어야 하며, 해당 시스템은 양호한 상태로 유지되어야 한다. 배수관을 포함한 모든 관로는 최대 부하를 감당할 수 있는 충분한 용량을 가져야 하며, 필요한 침전조, 트랩 및 환기 장치를 포함하여야 한다. 재사용 가능한 폐수의 펌프 및 배수 시설은 육류, 내장 및 그 부산물을 가공, 취급, 포장 또는 저장하는 구역과 완전히 분리되어야 한다. 또한 폐수는 음용수 공급원을 오염시키지 않도록 처리·배출되어야 하며, 화장실에서 발생하는 물과 혼합되어서는 아니 된다

Article 30. There should be sufficient potable water outlets to do cleaning and disinfecting.

제30조. 세척 및 소독을 수행할 수 있도록 충분한 음용수 공급구를 설치하여야 한다

The non-potable water supply system (e.g., for the fire control system, steam production, refrigeration and other applications) must be independent; these systems will be identified and must not be connected to the potable water systems or involve any danger of there being any backwash to those systems.

비음용수 공급 시스템(예: 소방 설비, 증기 생산, 냉각 및 기타 용도)은 독립적으로 설치되어야 하며, 이러한 시스템은 명확히 식별되어야 하고, 음용수 시스템과 연결되거나 역류로 인해 음용수 시스템에 오염 위험을 초래해서는 아니 된다

With the exception of the coolers and retail outlets, the remaining establishments will have a hot water supply at 82º C.

냉장실과 소매 판매점을 제외한 나머지 사업장은 82℃의 온수를 공급할 수 있어야 한다

Article 31. There should be a sufficient number of sinks that may be turned on and off by pedals, knee action, or photocells or any other non-manual means, distributed strategically with liquid soap dispensers, with a container with disinfectant solution and equipped with disposable towels or air dryers.

제31조. 발 페달, 무릎 작동식, 광전 센서(포토셀) 또는 기타 비수동 방식으로 작동되는 세면대를 충분한 수로 전략적으로 배치하여야 하며, 액체 비누 디스펜서, 소독액이 담긴 용기, 일회용 타월 또는 에어 드라이어를 갖추어야 한다

Article 32. There should be sterilizers distributed strategically with hot water at 82º C that are accessible at all times for cleaning and disinfecting knives, cutters, and other utensils.

제32조. 칼, 절단기 및 기타 기구를 세척·소독할 수 있도록, 82℃의 온수가 공급되는 소독기를 전략적으로 배치하고, 언제든지 사용할 수 있도록 하여야 한다

CHAPTER VII 제7장

Conditions for Inspection Staff 검사 인력을 위한 조건

Article 33. The proprietors or administrators of approved establishments must provide the medical veterinary inspector and his or her assistants the following conditions to facilitate inspection:

제33조. 승인을 받은 사업장의 소유자 또는 관리자는 수의검사관 및 그 보조 인력이 검사를 원활히 수행할 수 있도록 다음의 조건을 제공하여야 한다

- An appropriately lit office that is secure, ventilated, and in good sanitary conditions. They will also have bathrooms, sinks, a shower, a closet, and a dressing area. Likewise, uniforms, helmets, aprons, boots and any equipment needed or safety equipment to carry out the inspection.

적절한 조명을 갖추고, 안전하며, 환기가 되고, 위생 상태가 양호한 사무실을 제공할 것. 또한 화장실, 세면대, 샤워실, 사물함 및 탈의 공간을 갖추어야 한다. 아울러 검사를 수행하는 데 필요한 제복, 헬멧, 앞치마, 장화 및 기타 장비와 안전 장비를 제공하여야 한다

- The establishments must be designed and equipped so that the inspection areas, and the inspection itself are not blocked by staff or equipment moving about. There must be a sink and sterilizers.

사업장은 검사 구역 및 검사 활동이 직원이나 장비의 이동으로 방해받지 않도록, 설계되고 설비를 갖추어야 한다. 세면대와 소독기를 설치하여야 한다

- The proprietors or administrators will notify the medical veterinary inspector and his or her inspection assistants either verbally or in writing of any change in the working hours twenty-four hours in advance.

소유자 또는 관리자는 근무 시간에 변경이 있을 경우, 최소 24시간 전에 이를 구두 또는 서면으로 수의검사관 및 그 검사 보조 인력에게 통지하여야 한다

CHAPTER VIII 제8장

Staff Facilities 직원 편의 시설

Article 34. Facilities such as: Dressing areas, closets, showers, bathrooms, sinks, and dining areas must be of a size that is proportionate to the number of employees with appropriate lighting and ventilation.

제34조. 다음과 같은 시설: 탈의실, 사물함, 샤워실, 화장실, 세면대 및 식당은 직원 수에 비례하는 규모를 갖추어야 하며, 적절한 조명과 환기 시설을 갖추어야 한다

Article 35. The area used for bathrooms and sinks must be completely separate from the dressing area and closet; it must have independent doorways with automatic closure mechanisms that open outward.

제35조. 세면대 및 화장실로 사용되는 구역은 탈의실 및 사물함 구역과 완전히 분리되어야 하며, 바깥쪽으로 열리는 자동 닫힘 장치가 설치된 독립 출입문을 갖추어야 한다

Article 36. Each employee must have a locker assigned with openings for ventilation and to avoid unpleasant odors. They must be placed on feet 30 centimeters above the floor to facilitate cleaning. They must not be built of wood. There must be benches to facilitate changing clothing that is used daily for a uniform.

제36조. 각 직원에게는 환기구가 있어 불쾌한 냄새가 발생하지 않도록 한 개인 사물함을 배정하여야 한다. 사물함은 청소가 용이하도록 바닥에서 30센티미터 이상 높이의 받침대 위에 설치되어야 한다. 사물함은 목재로 제작되어서는 아니 된다. 매일 착용하는 작업복으로 갈아입기 쉽도록 벤치를 설치하여야 한다

Article 37. There must be independent restrooms for each gender. Based on the following chart:

제37조. 성별에 따라 구분된 독립 화장실을 설치하여야 한다. 다음 기준에 따른다

People of the same sex: 동일 성별 인원 기준

- From 1 to and including 15: 1

1명 이상 15명 이하: 1

- From 16 to and including 35: 2

16명 이상 35명 이하: 2

- From 36 to and including 55: 3

36명 이상 55명 이하: 3

- From 56 to and including 80: 4

56명 이상 80명 이하: 4

e)81 and above, in the same proportion.

81명 이상: 동일한 비율을 적용한다

For men, up to 1/3 of the toilets may be replaced with urinals. They must always have toilet paper supplied. There must be sinks that are turned on and off with pedals, the knee, or photocells, be provided with liquid soap dispensers or some other hand cleaner and equipped with a hygienic and appropriate means of drying hands.

남성용 화장실의 경우, 변기의 최대 1/3까지를 소변기로 대체할 수 있다. 화장실에는 항상 화장지가 비치되어 있어야 한다. 세면대는 발 페달, 무릎 작동식 또는 광전 센서 방식으로 작동되어야 하며, 액체 비누 디스펜서 또는 기타 손 세정제를 갖추고, 위생적이고 적절한 손 건조 수단을 갖추어야 한다

Article 38. The dressing area and bathrooms must be located in an area that is totally separate from the processing areas.

제38조. 탈의실과 화장실은 가공 구역과 완전히 분리된 위치에 설치되어야 한다

CHAPTER IX 제9장

Water Supply and Quality 급수 및 수질

Article 39. There must be a potable water supply with sufficient volume and pressure with appropriate facilities for storage and distribution. The potable water must be in line with the Bylaws for Water Quality, Decree 25991-S, and any reforms thereto.

제39조. 충분한 용량과 수압을 갖춘 음용수 공급 시스템을 설치하여야 하며, 저장 및 분배를 위한 적절한 시설을 갖추어야 한다. 음용수는「수질에 관한 시행규칙」(시행령 제25991-S호) 및 그 개정 규정을 준수하여야 한다

Article 40. Water coming from the public water supply may be accepted if it has been treated and examined physically, chemically, and microbiologically and declared to be potable. Water coming from wells dug on the establishment must be certified by microbiological and chemical-physical exams.

제40조. 공공 상수도에서 공급되는 물은 물리적, 화학적 및 미생물학적 검사를 거쳐 음용수로 판정된 경우에 한하여 사용할 수 있다. 사업장 내에 굴착된 우물에서 공급되는 물은, 미생물학적 검사 및 이화학적 검사를 통해 적합성이 인증되어야 한다

Wells must be protected from contamination and the water storage tanks must have a well curb, lid, and a security system to avoid water contamination.

우물은 오염으로부터 보호되어야 하며, 물 저장 탱크는 우물 보호턱, 덮개 및 오염을 방지하기 위한 안전 장치를 갖추어야 한다

Article 41. The water must be chlorinated when it enters the storage tanks. There must be an automatic chlorination system provided with an alarm system to indicate to the medical veterinary inspector and his or her inspection assistants and the establishment maintenance staff when the water chlorination has stopped working.

제41조. 물은 저장 탱크로 유입될 때 염소 소독이 이루어져야 한다. 급수의 염소 소독이 중단되었을 경우, 이를 수의검사관, 검사 보조 인력 및 사업장 유지관리 직원에게 알릴 수 있도록, 경보 장치가 포함된 자동 염소 소독 시스템을 갖추어야 한다

Article 42. Steam used to heat water or used during cleaning must not contain any substance that may endanger the health or contaminate the meat products or their derivates. The hot water temperature for sterilizing knives, cutters, hooks, or other utensils must be at least 82º C.

제42조. 물 가열 또는 세척 과정에 사용되는 증기는 건강에 위해를 주거나 육류 및 그 부산물을 오염시킬 수 있는 어떠한 물질도 포함하여서는 아니 된다. 칼, 절단기, 걸이(훅) 및 기타 기구를 소독하기 위한 온수의 온도는 최소 82℃ 이상이어야 한다

The identification for the pipes carrying steam, hot water, cold water, or electricity must match the International Symbol and Colors Standards.

증기, 온수, 냉수 또는 전기를 운반하는 배관의 식별 표시는, 국제 기호 및 색상 기준에 부합하여야 한다

CHAPTER X 제10장

Storage of Packing and Other Materials 포장재 및 기타 자재의 보관

Article 43. The establishment must have storage areas that are completely insulated from the outside to prevent entry by pests or contaminants. The roof and roof structures must be designed to avoid accumulating dust, to be kept clean, and in a perfect state of repair, preferably without a ceiling. The walls and floors must be smooth and impermeable. The doorway must be designed to close hermetically.

제43조. 사업장은 해충이나 오염 물질의 유입을 방지하기 위하여, 외부와 완전히 차단된 보관 구역을 갖추어야 한다. 지붕 및 지붕 구조물은 먼지가 쌓이지 않도록 설계되어야 하며, 항상 청결하고 양호한 상태로 유지되어야 하고, 가능한 한 천장을 두지 않는 것이 바람직하다. 벽과 바닥은 매끄럽고 불침투성 재질이어야 한다. 출입문은 기밀하게 닫힐 수 있도록 설계되어야 한다

Article 44. The packing material storage area must have stands 30 centimeters above the floor, 50 centimeters from the wall, leaving passageways to facilitate cleaning.

제44조. 포장재 보관 구역에는 청소가 용이하도록 바닥에서 30센티미터, 벽에서 50센티미터 떨어진 받침대를 설치하고, 통로를 확보하여야 한다

Article 45. The packing material must be covered with plastic sheets or some other appropriate material to avoid contamination.

제45조. 포장재는 오염을 방지하기 위하여, 비닐 시트 또는 기타 적절한 재질로 덮어 보관하여야 한다

Article 46. The establishment must have separate areas to store chemical products.

제46조. 사업장은 화학 제품을 보관하기 위한 별도의 구역을 두어야 한다

The storage area must be properly labeled and divided into two sections that will be kept under lock and key. One section will be used to store products for internal use such as: Detergents, disinfectants, liquid soap, food grade grease and lubricants and others used for similar purposes. The other section will be used to store insecticides, rat poison, additives for boilers, etc.

해당 보관 구역은 명확히 표지되어야 하며, 잠금장치로 관리되는 두 개의 구획으로 구분되어야 한다. 한 구획은 다음과 같은 내부 사용 제품을 보관하는 데 사용된다: 세제, 소독제, 액체 비누, 식품용 그리스 및 윤활제, 그리고 이와 유사한 용도의 제품. 다른 구획은 살충제, 쥐약, 보일러 첨가제 등을 보관하는 데 사용된다

This storage area will have an eye wash and sink with a soap dispenser.

이 보관 구역에는 세안기와 비누 디스펜서가 설치된 세면대를 갖추어야 한다

Article 47. There must be a separate storage area to store materials for general use such as toilet paper, paper towels, abrasive sponges, brushes, clothing, boots, new helmets, replacement parts, etc. It must use stands or shelves 30 centimeters above the floor and 50 centimeters from the wall.

제47조. 화장지, 종이 타월, 연마용 스펀지, 브러시, 작업복, 장화, 새 헬멧, 교체 부품 등 일반 용도로 사용하는 자재를 보관하기 위한 별도의 보관 구역을 두어야 한다. 이 구역에는 바닥에서 30센티미터, 벽에서 50센티미터 떨어진 받침대 또는 선반을 설치하여야 한다

Article 48. Establishments that use condiments, restricted use additives, or other ingredients for preparing meat derivates will have a separate storage area for them. Restricted use additives will be stored in a locker with a security system to avoid them being handled by unauthorized personnel and an up-to-date inventory will be kept with an indication of product entries and exits.

제48조. 조미료, 제한 사용 첨가물 또는 육류 부산물 제조에 사용되는 기타 원료를 사용하는 사업장은 이를 위한 별도의 보관 구역을 두어야 한다. 제한 사용 첨가물은 무단 취급을 방지하기 위한 보안 장치가 있는 사물함에 보관되어야 하며, 제품의 입·출고 내역이 표시된 최신 재고 목록을 유지하여야 한다

CHAPTER XI 제11장

Cooling and Freezing Chambers 냉각 및 냉동실

Article 49. The establishment must have any necessary refrigerated areas, depending on its classification, to ensure maintenance of the meat products and that they are safe; the temperature must not exceed 50 º C.

제49조. 사업장은 그 분류에 따라 육류 제품의 안전한 보관을 보장하기 위하여 필요한 냉장 시설을 갖추어야 하며, 온도는 5℃를 초과하여서는 아니 된다

Article 50. Ceilings and walls must be made of impermeable materials, be smooth, non-absorbent, and easily cleaned. Floors must be made of concrete, meet the same requirements as for walls, and have a slope from between 0.5% and 2% so water will flow into the drains. There must be potable water outlets for cleaning.

제50조. 천장과 벽은 불침투성 재질로 시공되어야 하며, 표면이 매끄럽고 비흡수성이며 세척이 용이하여야 한다. 바닥은 콘크리트로 시공되어야 하며, 벽과 동일한 요건을 충족하여야 하고, 물이 배수구로 흐를 수 있도록 0.5%에서 2% 사이의 경사를 두어야 한다. 세척을 위한 음용수 공급구를 설치하여야 한다

Article 51. The chambers must have thermometers inside and out and thermographs to track and record temperatures.

제51조. 냉장·냉동실 내부와 외부에 온도계를 설치하여야 하며, 온도를 추적·기록할 수 있는 자동 온도 기록 장치를 갖추어야 한다

Article 52. The refrigeration chambers must have devices to avoid meat products coming into contact with the floor and be stored so that there is space for cold air to circulate along the walls and floor.

제52조. 냉장실에는 육류 제품이 바닥과 접촉하지 않도록 하는 장치를 갖추어야 하며, 벽과 바닥을 따라 냉기가 원활히 순환할 수 있도록 보관하여야 한다

Article 53. Doors that provide direct or indirect access to the chambers must be made of impermeable materials that are smooth, non-absorbent, and easily cleaned. They will have seals that are kept in good shape to avoid cold and condensation leakage. They must have ducts for the packed meat products to entry and exit.

제53조. 냉장실에 직접 또는 간접적으로 출입하는 문은 불침투성 재질로 제작되어야 하며, 표면이 매끄럽고 비흡수성이며 세척이 용이하여야 한다. 문에는 냉기 및 결로의 누출을 방지하기 위하여, 항상 양호한 상태로 유지되는 밀폐 장치를 갖추어야 한다. 또한 포장된 육류 제품의 반입 및 반출을 위한 통로(덕트)를 설치하여야 한다.

Article 54. The establishments must designate a specific refrigerated area for storing the viscera, cuts, and other edible parts.

제54조. 사업장은 내장, 절단육 및 기타 식용 부위를 보관하기 위한 별도의 냉장 구역을 지정하여야 한다

Article 55. Meat or derivates that are going to be frozen must be stacked in the freezer so that cold air can circulate between the boxes, containers, bags, or any other approved packaging and around the stands or shelves. Complete freezing must be reached within no more than 72 hours and reach an internal temperature less than or equal to 28º C. The freezer temperature will oscillate between minus 30 and minus 40º C. The frozen products must be kept at minus 18º C or below.

제55조. 냉동 예정인 육류 또는 그 부산물은, 냉동고 내에서 상자, 용기, 포대 또는 승인된 기타 포장재 사이와 받침대 또는 선반 주변으로 냉기가 순환할 수 있도록 적재하여야 한다. 완전 냉동은 72시간 이내에 이루어져야 하며, 제품의 중심 온도는 –28℃ 이하에 도달하여야 한다. 냉동실의 온도는 –30℃에서 –40℃ 사이를 유지하여야 한다. 냉동 제품은 –18℃ 이하에서 보관되어야 한다

CHAPTER XII 제12장

Slaughterhouse Physical-Sanitary Conditions

도축장의 물리적·위생적 조건

Article 56. Slaughterhouses must have the following facilities:

제56조. 도축장은 다음의 시설을 갖추어야 한다

- Corrals to house and examine the livestock that are independent for each species in a number and dimensions based on the establishment's slaughter capacity. There must be a walkway to facilitate inspection pre-slaughter.

사업장의 도축 능력에 따라 종별로 분리된 가축 수용 및 검사를 위한 우리를 설치하여야 한다. 도축 전 검사를 용이하게 하기 위한 통로를 설치하여야 한다

- The floor of the corrals must be concrete, asphalt, or at least paved with stones with cemented joints and a minimum slope of 2% toward the drain and they must have roofs.

우리 바닥은 콘크리트, 아스팔트 또는 최소한 시멘트로 이음 처리된 석재 포장이어야 하며, 배수구를 향하여 최소 2%의 경사를 가져야 하고, 지붕을 갖추어야 한다

Article 57. The corral structures will be built so there is no possible way for the animals or the operators to hurt themselves while the animals are moving about and staying in the area.

제57조. 우리의 구조는 동물이 이동하거나 머무는 동안 동물이나 작업자가 부상을 입지 않도록 설계·시공되어야 한다

Article 58. The corrals will have water spigots located strategically to facilitate cleaning and there will be drinking troughs built of cement or a similar material.

제58조. 우리는 세척이 용이하도록 전략적으로 배치된 급수 꼭지를 갖추어야 하며, 시멘트 또는 이와 유사한 재질로 제작된 음수조를 설치하여야 한다

Article 59. Slaughterhouses must have a corral to isolate sick or dubious animals that may be kept closed with security devices (a lock or something similar) and have adequate lighting and containment systems (stanchions) to hold and immobilize the animals so they may be clinically examined.

제59조. 도축장은 질병이 있거나 의심되는 동물을 격리하기 위한 우리를 갖추어야 하며, 해당 우리는 잠금장치(자물쇠 등)로 폐쇄할 수 있어야 한다. 또한 적절한 조명과 동물을 고정·보정하여 임상 검사가 가능하도록 하는 보정 장치를 갖추어야 한다

The floor of this corral must be separated from the floors of the adjacent corrals by a wall and must have independent drains that are not connected to the drains in the other corrals to avoid disease transmission. It must have a drinking trough.

이 우리의 바닥은 인접 우리와 벽으로 분리되어야 하며, 질병 전파를 방지하기 위하여 다른 우리들의 배수구와 연결되지 않은 독립적인 배수 시설을 갖추어야 한다. 또한 음수조를 설치하여야 한다

Article 60. The corrals must have artificial or natural lighting that is sufficient to facilitate pre-slaughter animal inspections.

제60조. 우리는 도축 전 동물 검사가 용이하도록 충분한 자연광 또는 인공조명을 갖추어야 한다

Article 61. All the establishments must have sanitary filters in the entrance areas that have:

제61조. 모든 사업장은 출입구에 다음과 같은 위생 필터를 설치하여야 한다

- An entry alley with an external door with another door at the end; both doors must open outward so they can trap flying insects.

외부 출입문과 그 끝에 또 하나의 출입문이 있는 출입 통로를 설치하여야 하며, 두 문 모두 바깥쪽으로 열리도록 하여, 날아오는 해충이 내부로 유입되는 것을 차단할 수 있어야 한다

- A sink for washing boots with sufficient water, brushes, and detergent.

충분한 물, 솔, 세제를 갖춘 장화 세척용 세면대를 설치하여야 한다

- A footbath that must contain active disinfecting solution that has been approved by the MS and MAG so that anybody entering the establishment must disinfect their boots.

MS 및 MAG의 승인을 받은 유효 소독액이 담긴 발판 소독조를 설치하여, 출입하는 모든 사람이 장화를 소독하도록 하여야 한다

- Signs indicating to the staff and visitors that they must comply with the washing, disinfection and other procedures that may be deemed necessary.

직원 및 방문자가 세척, 소독 및 기타 필요한 절차를 준수하여야 함을 알리는 안내 표지판을 설치하여야 한다

Article 62. The slaughter room must be designed so that the slaughtering operations and process may be carried out under conditions that reduce meat contamination as much as possible and must have all the

equipment needed for a hygienic operation, including meat inspection. It must have an area so that the staff can work comfortably and safely.

제62조. 도축실은 도축 작업과 공정이 육류의 오염을 최대한 줄일 수 있는 조건에서 수행될 수 있도록 설계되어야 하며, 육류 검사에 필요한 설비를 포함하여 위생적인 작업이 가능하도록 모든 장비를 갖추어야 한다. 또한 직원이 편안하고 안전하게 작업할 수 있는 충분한 공간을 확보하여야 한다

Article 63. The equipment for slaughtering, skinning, and eviscerating must be built of rust-resistant impermeable materials that may be easily washed and that are designed, built and installed so the meat does not come into contact with the floor or walls.

제63조. 도축, 박피 및 내장 적출에 사용되는 장비는 부식에 강하고 불침투성이며 세척이 용이한 재질로 제작되어야 하고, 육류가 바닥이나 벽과 접촉하지 않도록 설계·제작·설치되어야 한다

Article 64. An area must be set aside for slaughtering pigs by themselves when they are slaughtered at the same time as other species and it must have a scalding and skinning area.

제64조. 돼지를 다른 종과 동시에 도축하는 경우, 돼지 도축을 위한 별도의 구역을 마련하여야 하며, 해당 구역에는 탕박 및 박피 작업 구역을 갖추어야 한다

Article 65. An independent area must be set aside for washing and cleaning the digestive systems and the equipment needed for final preparation when they are to be used for human or industrial consumption.

제65조. 인체 소비 또는 산업용으로 사용되는 경우, 소화기관을 세척·정리하고, 최종 처리를 수행할 수 있도록 필요한 장비를 갖춘 독립된 구역을 마련하여야 한다

Article 66. There must be external facilities to industrial use or temporary storage of feet, waste, and other unusable materials so that they are keep clean.

제66조. 발, 폐기물 및 기타 비식용 물질을 청결하게 유지하면서, 산업용으로 처리하거나 일시 보관할 수 있는 외부 시설을 갖추어야 한다

Article 67. There must be an independent area for temporarily storing hides.

제67조. 가죽을 일시 보관하기 위한 독립된 구역을 두어야 한다

Article 68. There must be a cage to hold carcasses and to hold packed meat that can be secured to store “rejected” meat that is built and located in such a way that it stops any risk of contaminating other meat and the risk of the different types of meat being mixed up.

제68조. “불합격” 육류를 보관할 수 있도록 잠금이 가능한 케이지를 설치하여야 하며, 이 케이지는 다른 육류를 오염시키거나 서로 다른 육류가 혼합될 위험을 방지할 수 있도록 설계·배치되어야 한다. 또한 도체 및 포장된 육류를 보관할 수 있어야 한다

Article 69. There must be an aerial suspension network installed so the carcasses do not come into contact with the floor and to stop meat contamination during operations. The rails must be at least 61 centimeters from the refrigeration equipment, walls, columns and other fixed building parts. The rails must be located at least 3.30 meters high to hang beef carcasses, 2.75 centimeters high for pig carcasses, 1.95 centimeters high for sheep and goats, and 3.75 centimeters high for horses.

제69조. 도체가 바닥과 접촉하지 않도록 하고, 작업 중 육류 오염을 방지하기 위하여, 공중 현수(레일) 시스템을 설치하여야 한다. 레일은 냉장 설비, 벽, 기둥 및 기타 고정 구조물로부터 최소 61센티미터 이상 떨어져 설치되어야 한다. 레일의 높이는 다음 기준 이상이어야 한다. 소 도체: 3.30미터 이상, 돼지 도체: 2.75미터 이상, 양 및 염소 도체: 1.95미터 이상, 말 도체: 3.75미터 이상

Article 70. Establishments where the meat is cut up must be provided with an area that is physically separate from other areas where the temperature can be regulated and there is a space between this area and the place where the final packing is done.

제70조. 육류를 절단하는 사업장은 다른 구역과 물리적으로 분리된 공간을 갖추어야 하며, 해당 공간은 온도 조절이 가능하여야 한다. 또한 이 구역과 최종 포장이 이루어지는 구역 사이에는 별도의 공간을 두어야 한다

Article 71. The containers used for edible, non-edible, or rejected products must be clearly marked as follows:

제71조. 식용, 비식용 또는 불합격 제품을 담는 용기는 다음과 같이 명확히 표시되어야 한다

Edible – green border

식용: 녹색 테두리

Non-edible – yellow border

비식용: 노란색 테두리

Rejected with the word “REJECTED” in red and clearly visible.

불합격: “불합격”이라는 문구를 적색으로 선명하게 표시

CHAPTER XIII 제13장

Transportation of Standing Livestock 가축(생체)의 운송

Article 72. Animals destined for the slaughterhouse must be transported to avoid any trauma or possible death as much as possible. They must be accompanied by an animal transportation ticket based on Executive Decree 25353-MAG-SP that clearly states their origin.

제72조. 도축장으로 운송되는 동물은 가능한 한 외상이나 폐사가 발생하지 않도록 운송되어야 한다. 또한 해당 동물은 출처가 명확히 기재된, 시행령 제25353-MAG-SP호에 근거한 가축 운송 증명서를 동반하여야 한다

Article 73. Vehicles used to transport livestock must meet the following requirements:

제73조. 가축 운송에 사용되는 차량은 다음 요건을 충족하여야 한다

- Have rails, fences, or walls to physically separate the different animal species.

서로 다른 동물 종을 물리적으로 분리할 수 있도록 레일, 울타리 또는 벽을 갖출 것

- The body of the transportation vehicle must be smooth and not have any pointy objects.

차량 적재함의 내부는 매끄러워야 하며, 뾰족하거나 돌출된 물체가 없어야 한다

- The floor must be in a perfect state of repair and not have any objects that may harm the limbs with a lattice/grill covered with a non-slip material.

바닥은 항상 양호한 상태로 유지되어야 하며, 동물의 사지를 손상시킬 수 있는 물체가 없어야 하고, 격자 또는 그릴 구조 위에 미끄럼 방지 재질로 덮여 있어야 한다

- There must be a minimum space of 1.3 to 1.5 square meters per adult horse or beef animal depending on the size.

성체 말 또는 소 한 마리당 크기에 따라 최소 1.3~1.5㎡의 공간을 확보하여야 한다

- Large trucks must have two or three dividers or compartments.

대형 차량에는 두 개 또는 세 개의 칸막이(구획)를 설치하여야 한다

- Any waste must be disposed of sanitarily.

발생하는 모든 폐기물은 위생적으로 처리되어야 한다

- Kept clean to avoid spreading diseases.

질병 확산을 방지하기 위하여 항상 청결하게 유지되어야 한다

CHAPTER XIII 제13장

Meat and Meat Derivate Transportation 육류 및 육류 부산물의 운송

Article 74. Vehicles used to transport meat and meat derivates must be built, designed and equipped to keep meat products from being contaminated and to reduce the development of germs. They must be authorized by the Ministry of Health and meet the following requirements:

제74조. 육류 및 육류 부산물 운송에 사용되는 차량은, 육류 제품의 오염을 방지하고, 세균의 증식을 최소화할 수 있도록 제작·설계·설비되어야 한다. 해당 차량은 보건부의 인가를 받아야 하며, 다음 요건을 충족하여야 한다

- Be used exclusively for transporting meat and meat derivates and be permanently labeled as "Exclusively for Meat Transportation." The letters in the label must be at least 10 centimeters high. Therefore, it is absolutely forbidden to transport any other sort of product in them.

육류 및 육류 부산물 운송 전용으로만 사용되어야 하며, 차량 외부에 “육류 운송 전용”이라는 표지를 영구적으로 부착하여야 한다. 표지의 글자 높이는 최소 10센티미터 이상이어야 한다. 따라서 다른 어떠한 제품도 해당 차량으로 운송하는 것은 절대적으로 금지된다

- The cargo body will stop the entry of insects, dust, grime, or any other external contaminant and will stop any waste water from leaking out to the outside.

적재함은 곤충, 먼지, 오염물질 및 기타 외부 오염원의 유입을 차단할 수 있어야 하며, 폐수가 외부로 누출되지 않도록 설계되어야 한다

- The internal surfaces must be physically strong, impermeable, smooth, easily cleaned and disinfected, with concave joints in each corner. Elements that may come into contact with the meat products will be made of non-toxic rust-resistant materials that cannot change the organoleptic characteristics or transmit any harmful substances or any substances that are not part of the meat’s composition.

내부 표면은 구조적으로 견고하고, 불침투성이며, 매끄럽고, 세척 및 소독이 용이하여야 하며, 모든 모서리의 이음부는 오목한 구조로 시공되어야 한다. 육류 제품과 접촉할 수 있는 모든 구성 요소는 무독성이고 부식에 강한 재질로 제작되어야 하며, 육류의 관능적 특성을 변화시키거나, 유해 물질 또는 육류의 성분에 포함되지 않은 물질을 전달해서는 아니 된다

- The facilities will have rails placed at a proper height with hooks for half and/or quarter carcasses of beef or pigs; they must be suspended so they do not come into contact with the walls or floor.

시설에는 소 또는 돼지의 반도체 또는 사분도체를 걸 수 있는 훅이 달린 레일을 적절한 높이에 설치하여야 하며, 도체가 벽이나 바닥과 접촉하지 않도록 현수 상태로 유지되어야 한다

- The viscera or other edible sub-products must be placed in covered containers built of sanitary materials that are used exclusively for the purpose. They must be labeled “Edible Product.”

내장 및 기타 식용 부산물은 위생적인 재질로 제작된 덮개가 있는 용기에 담아야 하며, 해당 용기는 이 용도로만 사용되어야 한다. 용기에는 “식용 제품”이라고 표시되어야 한다

- Have refrigeration units capable of keeping the meat and derivates at the required temperatures based on what type of fresh or frozen product it is. They must be kept in continuous operation and in a perfect state of repair.

육류 및 부산물을 해당 제품이 신선육인지 냉동육인지에 따라 요구되는 온도로 유지할 수 있는 냉장 설비를 갖추어야 한다. 이 설비는 항상 가동 상태를 유지하고, 완전한 작동 상태를 유지하여야 한다

- The transportation staff must wear light colored overalls, a hair covering and rubber boots. Other clothing such as aprons must be smooth, impermeable, non-toxic, and easy to clean and disinfect.

운송 담당 직원은 밝은 색의 작업복, 머리 덮개 및 고무 장화를 착용하여야 한다. 앞치마 등 기타 의복은 매끄럽고 불침투성이며 무독성이고 세척 및 소독이 용이하여야 한다

- The containers used to transport blood that will be used in food preparation for human consumption must be clearly marked, must have a lid, be made of non-toxic rust-resistant materials that cannot change the organoleptic characteristics or transmit any harmful substances or any substances that are not part of the meat’s composition.

식용으로 사용되는 혈액을 운송하는 데 사용되는 용기는 명확히 표시되어야 하며, 뚜껑이 있어야 하고, 무독성이며 부식에 강한 재질로 제작되어야 한다. 또한 육류의 관능적 특성을 변화시키거나, 유해 물질 또는 육류의 성분에 포함되지 않은 물질을 전달해서는 아니 된다

Article 75. Vehicles used for transporting horse carcasses must only be used for that purpose and must be marked “For Horse Meat Transportation Only.” The letters in the label must be at least de15 centimeters high.

제75조. 말 도체 운송에 사용되는 차량은 해당 용도로만 사용되어야 하며, 차량에는 “말고기 운송 전용”이라고 표시되어야 한다.    표지의 글자 높이는 최소 15센티미터 이상이어야 한다

Article 76. Transportation companies must quickly provide any information about the meat and derivates being transported and have the documents showing their origin in plain sight. They must provide any assistance needed to facilitate inspection of the transported products and to collect any samples, if necessary.

제76조. 운송업체는 운송 중인 육류 및 육류 부산물에 관한 정보를 즉시 제공할 수 있어야 하며, 그 원산지를 증명하는 서류를 눈에 잘 띄는 곳에 비치하여야 한다. 또한 운송 제품의 검사를 원활히 수행할 수 있도록 필요한 협조를 제공하여야 하며, 필요 시 시료채취에 협조하여야 한다.

CHAPTER XIV 제14장

Personnel 인력

Article 77. Any person coming into direct contact with the meat products as part of their job must take a medical exam prior to beginning work and pass a food handling course given by the INA, MS, or any other entity accredited by the MS.

The medical exam may be public or private, based on Decree 24798-S and reforms thereto, and must include:

제77조. 업무상 육류 제품과 직접 접촉하는 모든 사람은 근무를 시작하기 전에 건강 검진을 받아야 하며, INA, MS 또는 MS의 인정을 받은 기관에서 실시하는 식품 취급 교육 과정을 이수하여야 한다.

건강 검진은 시행령 제24798-S호 및 그 개정 규정에 따라 공공 또는 민간 의료기관에서 받을 수 있으며, 다음을 포함하여야 한다.

- A general medical exam.

일반 건강 검진

- A clinical chemical analysis of the stool in series and sputum cultivation.

연속 분변 임상화학 검사 및 객담 배양 검사

- A statement issued by the physician stipulating that the worker does not show any signs or symptoms of diseases that may be food transmitted.

해당 근로자가 식품 매개 질병의 징후 또는 증상을 보이지 않음을 명시한 의사의 확인서

Article 78. The medical veterinary inspector will be jointly and severally responsible with the owner or administrator for the establishment to operate sanitarily and to track the staff’s health, based on Article 50 of the General Health Law. The medical veterinary inspector is authorized to relocate any worker who shows wounds on the hands, a cold, or any other condition that compromises the safety of the products being processed.

제78조. 수의검사관은「일반 보건법」제50조에 따라, 사업장이 위생적으로 운영되고 종사자의 건강 상태가 관리되도록 하는 데 있어, 소유자 또는 관리자와 연대 책임을 진다. 수의검사관은 손에 상처가 있거나 감기에 걸렸거나, 그 밖에 가공 중인 제품의 안전성을 저해할 우려가 있는 상태의 근로자를 다른 업무로 전환시킬 권한을 가진다

Article 79. All staff members, prior to entering the different establishment processing areas, must first wash and disinfect their hands, fingernails, arms, and forearms. If gloves are used to handle the food, they must be kept in perfect shape, clean, and hygienic. Using gloves does not release the operator from washing his or her hands carefully. They must repeat the cleaning and disinfecting process after using the restrooms, each time they may have been contaminated or at any time that is deemed necessary. Warnings are posted indicating that hand washing is mandatory. There should be proper supervision in place to ensure that this requirement is met.

제79조. 모든 직원은 사업장의 각 가공 구역에 들어가기 전에, 반드시 손, 손톱, 팔, 전완부를 세척하고 소독하여야 한다. 식품을 취급하기 위하여 장갑을 사용하는 경우에도, 장갑은 항상 양호하고 청결하며 위생적인 상태를 유지하여야 한다. 장갑을 착용하였다고 하여 손 세척 의무가 면제되는 것은 아니다. 화장실 사용 후, 오염 가능성이 있었던 경우, 또는 필요하다고 판단되는 모든 경우에는, 세척 및 소독 절차를 반복하여야 한다. 손 씻기가 의무임을 알리는 경고 표지판을 게시하여야 한다. 또한 이 요건이 준수되도록 적절한 감독 체계를 갖추어야 한다

Article 80. All staff members in the establishments in the different processing or storage areas will at all times observe maximum cleanliness in their personal grooming and will use a light-colored clean uniform that is used exclusively for their work consisting of: rubber boots, a helmet, a head covering, gloves and a nose and mouth covering in the areas where it is deemed necessary. Similar requirements apply to anybody entering the different areas.

제80조. 사업장의 각 가공 또는 보관 구역에서 근무하는 모든 직원은 항상 개인 위생을 철저히 유지하여야 하며, 작업 전용의 밝은 색의 청결한 작업복을 착용하여야 한다. 작업복에는 고무 장화, 헬멧, 머리 덮개, 장갑, 그리고 필요하다고 판단되는 구역에서는 코와 입을 가리는 보호구가 포함된다. 이와 유사한 요건은 각 구역에 출입하는 모든 사람에게도 적용된다

Article 81. Wearing watches, rings, bracelets, earrings, chains or other personal items is prohibited. Fingernails must be trimmed short and no nail polish is to be used.

제81조. 시계, 반지, 팔찌, 귀걸이, 목걸이 및 기타 개인 장신구의 착용은 금지된다. 손톱은 짧게 깎아야 하며, 매니큐어를 사용하여서는 아니 된다

Article 82. It is prohibited to eat; smoke; chew gum; place fingers in the mouth, nose, or ears; or spit or any other non-hygienic activity or habit is prohibited in all the work areas. Eating and smoking is restricted to areas set aside for that purpose.

제82조. 모든 작업 구역에서는 음식물 섭취, 흡연, 껌 씹기, 손가락을 입·코·귀에 넣는 행위, 침을 뱉는 행위 또는 기타 비위생적인 행동이나 습관이 금지된다. 식사와 흡연은 지정된 구역에서만 허용된다

Article 83. It is the responsibility of the medical veterinary inspector and his or her inspection assistants to ensure that the stipulations in this chapter are enforced.

제83조. 의료 수의 검사관과 그 검사 보조 인력은 본 장의 규정이 준수되도록 보장할 책임이 있다

Article 84. Any operator who uses cutters, knives, knife holders, or other work instruments must keep them in perfect shape and hygienic.

제84조. 절단기, 칼, 칼집 또는 기타 작업 도구를 사용하는 모든 작업자는, 해당 도구를 항상 완전한 상태로 위생적으로 유지하여야 한다.

Article 85. No operator in the clean ears may enter the dirty areas or vice versa during the process.

제85조. 청결 구역에서 작업하는 작업자는 작업 과정 중 오염 구역에 출입할 수 없으며, 그 반대 또한 금지된다

CHAPTER XV 제15장

Cleaning and Disinfection 세척 및 소독

Article 86. The owner or administrator of a slaughterhouse or establishment must set up a written schedule for cleaning and disinfection to ensure that the facilities and services, equipment, accessories, utensils, and other items are kept clean and disinfected at all times and in a good state of repair.

제86조. 도축장 또는 해당 사업장의 소유자나 관리자는 시설 및 설비, 장비, 부속품, 기구 및 기타 물품이 항상 청결하고 소독된 상태로 유지되며 양호한 상태로 관리될 수 있도록, 세척 및 소독에 관한 서면 계획을 수립하여야 한다

Article 87. The meat products must not be contaminated with chemical agents used during cleaning and disinfection.

제87조. 육류 제품은 세척 및 소독 과정에서 사용되는 화학 물질에 의해 오염되어서는 안 된다

Article 88. Prior to using chemical substances to control pests, the meat products, packing materials or condiments must be stored in areas where they will not be contaminated during those operations.

제88조. 해충 방제를 위해 화학 물질을 사용하기 전에, 육류 제품, 포장재 또는 조미료는 해당 작업 중 오염되지 않도록 별도의 구역에 보관되어야 한다

Article 89. Establishments must have a written schedule for pest control. Pests are considered to be insects, birds, rodents, bats, and other undesirable fauna. For pest control, the establishments must have:

제89조. 사업장은 해충 방제를 위한 서면 계획을 갖추어야 한다. 해충에는 곤충, 조류, 설치류, 박쥐 및 기타 유해 동물이 포함된다. 해충 방제를 위하여, 사업장은 다음 사항을 갖추어야 한다.

- Detailed program documentation.

상세한 프로그램 문서

- Separate locations or storage areas exclusively to hold pesticides or toxic substances with a security system to which only authorized, properly trained personnel may have access based on the pest control and eradication program.

해충 방제 및 박멸 프로그램에 따라, 적절한 교육을 받고 인가받은 인원만 접근할 수 있도록 보안 체계를 갖춘, 살충제 또는 독성 물질 전용의 분리된 보관 장소 또는 구역

- Direct tracking of the program by a management representative who has been properly trained in the job.

해당 업무에 대해 적절한 교육을 받은 관리 책임자에 의한 프로그램의 직접적인 관리 및 추적 관리

- Regular inspection of the adjacent areas to detect any possible indications of the presence of pests.

인접 구역에 대해 해충 존재 가능성을 나타내는 징후를 탐지하기 위한 정기적인 점검을 실시하여야 한다

- A method to determine if there are any indications of pests to apply eradication measures under competent supervision of which the official inspector is aware.

관할 기관의 감독하에 박멸 조치를 적용하기 위하여, 해충 존재 징후 여부를 판단할 수 있는 방법을 마련하여야 하며, 이에 대해 정부 검사관이 인지하고 있어야 한다

- Exclusive use of insecticides and rodent poisons approved by the Records and Control Division of the Ministry of Health and the Ministry of Agriculture and Livestock.

보건부 및 농축산부의 등록·관리 부서에서 승인한 살충제 및 살서제만을 전용으로 사용하여야 한다

- Guarantee that the chemical substances used to fight pests does not contaminate the meat.

해충 방제를 위해 사용되는 화학 물질이 육류를 오염시키지 않도록 보장하여야 한다.

- Use insecticides only when other methods cannot be efficiently used.

다른 방법으로는 효과적인 방제가 불가능한 경우에 한하여, 살충제를 사용하여야 한다.

- Remove all the meat from the rooms that are going to be treated prior to using insecticides.

살충제를 사용하기 전에, 처리 대상이 되는 구역에서 모든 육류를 제거하여야 한다.

- Carefully wash the equipment and utensils found in the room that has been treated with insecticides prior to using it again.

살충제로 처리된 구역에 있던 장비 및 기구는 재사용하기 전에 철저히 세척하여야 한다.

CHAPTER XVI 제16장

Slaughtering and Processing Operations 도축 및 가공 작업

Article 90. Each phase in the meat production process is subject to an effective specific sanitary control program for each operation to fulfill the requirements in these regulations and any other technical requirement that the pertinent authority may establish.

제90조. 육류 생산 공정의 각 단계는, 본 규정의 요구사항 및 관계 당국이 정하는 기타 기술적 요구사항을 충족하기 위하여, 각 작업에 대해 효과적이고 구체적인 위생 관리 프로그램의 적용을 받아야 한다

Article 91. Animals to be used by particular social, ethnic, or religious groups may be slaughtered so long as the sanitary norms in these regulations are met.

제91조. 특정 사회적, 민족적 또는 종교적 집단을 위한 동물의 도축은 본 규정의 위생 기준이 준수되는 한 허용된다

Article 92. The locations, equipment and utensils used in the slaughter and the meat process must be used exclusively for that purpose.

제92조. 도축 및 육류 가공에 사용되는 장소, 장비 및 기구는 해당 목적에 한하여 전용으로 사용되어야 한다

Article 93. The animals will be mechanically hoisted onto a suspended network. After they are hoisted, any cuts necessary may be made for the animal to bleed out quickly and efficiently.

제93조. 동물은 기계 장치를 사용하여 매달린 레일 시스템에 들어 올려야 한다. 들어 올린 후에는, 동물이 신속하고 효율적으로 방혈될 수 있도록 필요한 절개를 실시할 수 있다

Article 94. The animal desensitization and blood drainage operations must be done such that it flows without interruption to avoid pauses that may cause a back-up in later stages of the process.

제94조. 동물의 감각 둔화(기절) 및 방혈 작업은 공정의 후속 단계에서 정체가 발생하지 않도록, 중단 없이 흐르도록 수행되어야 한다.

Article 95. The desensitization must be done such that the animal does not suffer unnecessarily and to ensure that the blood is drained properly.

제95조. 감각 둔화는 동물이 불필요한 고통을 겪지 않도록 수행되어야 하며, 동시에 혈액이 적절히 배출되도록 보장하여야 한다

Article 96. As much blood as possible must be drained. If the blood is to be used in food preparation, it must be hygienically collected and handled. The blood may only be used when the medical veterinary inspector has declared that the animal(s) is (are) fit for human consumption.

제96조. 가능한 한 많은 혈액이 배출되어야 한다. 혈액을 식품 제조에 사용할 경우에는, 위생적으로 채취되고 취급되어야 한다. 해당 혈액은, 의료 수의 검사관이 해당 동물이 인체 소비에 적합하다고 판정한 경우에만 사용할 수 있다

Article 97. Once the slaughtering process has begun, the carcasses must be separated from each other to avoid contact that might risk mutual contamination.

제97조. 도축 공정이 시작된 이후에는, 도체 간 접촉으로 인한 상호 오염의 위험을 방지하기 위하여, 도체를 서로 분리하여야 한다

Article 98. The head must be presented for inspection without horns, skin, or any other strange material and it must be carefully washed and cleaned.

제98조. 머리는 뿔, 가죽 또는 기타 이물질이 제거된 상태로 검사에 제시되어야 하며, 철저히 세척 및 세정되어야 한다

Article 99. The animals must be skinned prior to evisceration with the exception of pigs. In that case the bristles, encrustations, or grime must be removed using hygienic procedures that are suitable for depilation.

제99조. 내장 적출 전에 동물의 가죽을 제거하여야 하며, 돼지는 예외로 한다. 이 경우에는 위생적인 제모 절차에 따라 털, 딱지, 오염물을 제거하여야 한다.

Article 100. Injecting air or gas between the skin and the carcass to facilitate skinning will only be authorized when the safety of the process can be ensured.

제100조. 가죽 제거를 용이하게 하기 위하여 가죽과 도체 사이에 공기 또는 가스를 주입하는 행위는, 해당 공정의 안전성이 보장될 수 있는 경우에 한하여 인가된다

Article 101. Once the operations needed to prepare the carcass have ended, it will be washed and rinsed in an area set aside for that purpose.

제101조. 도체를 준비하기 위해 필요한 작업이 완료된 후에는, 해당 목적을 위해 마련된 구역에서 도체를 세척 및 헹굼 처리하여야 한다

Article 102. The water in the scalding tanks must be changed as frequently as needed in the opinion of the medical veterinary inspector. The tank must have a screen in the bottom and have an overflow valve that takes the water to the drains.

제102조. 탕박조의 물은 의료 수의 검사관의 판단에 따라, 필요한 빈도로 교체되어야 한다. 해당 탱크의 바닥에는 거름망이 설치되어야 하며, 물이 배수로로 흘러가도록 오버플로 밸브를 갖추어야 한다.

Article 103. The udders of milk animals and those that show pathologies must be removed from the carcass as soon as possible in the process to avoid contamination by any secretions from them.

제103조. 유즙 분비 동물의 유방과 병변이 있는 유방은, 그로부터 분비물이 나와 오염을 일으키는 것을 방지하기 위하여, 가능한 한 공정의 초기에 도체로부터 제거하여야 한다

Article 104. Evisceration must be done immediately after the animal has been drained of blood, skinned, and other preliminary operations have been carried out.

제104조. 내장 적출은 동물이 방혈되고, 가죽이 제거되며, 기타 예비 작업이 완료된 직후 즉시 수행되어야 한다

Article 105. Discharge of any material coming from the esophagus, stomachs, intestines, rectum, gall bladder, urinary bladder, uterus or udders must be avoided. The esophagus must be tied and the rectum must be tied and bagged to avoid the contents spilling and causing contamination.

제105조. 식도, 위, 장, 직장, 담낭, 방광, 자궁 또는 유방으로부터 어떠한 내용물도 유출되지 않도록 하여야 한다. 내용물이 흘러나와 오염을 유발하지 않도록, 식도는 묶어야 하며 직장은 묶은 후 봉지로 감싸야 한다

Article 106. The intestines must not be punctured or removed from the stomach during evisceration until reaching the area set aside for that purpose, as soon as the inspection process allows.

제106조. 내장 적출 과정 중에는, 검사 절차가 허용하는 즉시 해당 목적을 위해 마련된 구역에 도달하기 전까지, 장을 천공하거나 위로부터 분리하여 제거하여서는 안 된다

Article 107. The stomach, intestines, and all inedible material must be removed from the slaughter room as soon as the inspection process allows and must be processed in the area set aside for that purpose.

제107조. 위, 장 및 모든 비식용 물질은 검사 절차가 허용하는 즉시 도축실에서 제거하여야 하며, 해당 목적을 위해 지정된 구역에서 처리되어야 한다.

Article 108. Any carcasses that have been contaminated during processing with the gastrointestinal contents, pus, urine, or any other contaminant will have the tissue impregnated with the contaminating material removed by cutting off the affected tissue. The same is true for any hematomas, contusions, traumas, ecto-parasites, etc.

제108조. 가공 중 위장관 내용물, 고름, 소변 또는 기타 오염 물질에 의해 오염된 도체는, 오염 물질이 스며든 조직 부위를 절개하여 제거하여야 한다. 혈종, 타박상, 외상, 외부 기생충 등도 동일하게 처리하여야 한다

Article 109. When the medical veterinary inspector believes that the way the animals are slaughtered and processed or the way the meat or carcasses are handled and prepared may affect the sanitary quality and the meat inspection, he or she is authorized to order that the process be slowed down or even suspended until corrective measures can be taken to remedy the situation.

제109조. 의료 수의 검사관이 동물의 도축 및 가공 방식, 또는 육류나 도체의 취급 및 준비 방식이 위생 상태와 육류 검사에 영향을 미칠 수 있다고 판단하는 경우, 해당 상황을 시정하기 위한 조치가 이루어질 때까지 공정을 지연시키거나 심지어 중단하도록 명령할 권한을 가진다

Article 110. When the meat and derivates approved for human consumption are placed in the refrigeration chamber, they must be placed in such a fashion as to allow air to circulate around them properly.

제110조. 인체 소비에 적합하다고 승인된 육류 및 그 부산물을 냉장실에 보관할 때에는, 공기가 원활히 순환될 수 있도록 배치하여야 한다

Article 111. The refrigeration chambers and units must be kept in a good state of repair and operation to avoid condensation.

제111조. 냉장실 및 냉장 설비는 응축이 발생하지 않도록 양호한 상태로 유지·관리되어야 한다

Article 112. Once the meat and derivates have been packed into plastic bags, boxes or other containers, they must be kept on stands or shelves appropriate for that purpose. The stands or shelves must be a minimum of 30 centimeters above the floor.

제112조. 육류 및 그 부산물이 비닐봉지, 상자 또는 기타 용기에 포장된 후에는, 해당 목적에 적합한 받침대 또는 선반 위에 보관되어야 한다. 받침대 또는 선반은 바닥에서 최소 30센티미터 이상 떨어져 있어야 한다

Article 113. All the areas, equipment, containers, and utensils must be kept clean prior to, during, and after the process.

제113조. 공정 전, 공정 중, 공정 후를 불문하고, 모든 구역, 장비, 용기 및 기구는 청결하게 유지되어야 한다

Article 114. The edible cuts of meat, viscera and other edible parts must be moved and stored so that they are quickly cooled.

제114조. 식용 육류 부위, 식용 내장 및 기타 식용 부위는 신속히 냉각될 수 있도록 이동 및 보관되어야 한다

Article 115. The chambers used for cutting up the meat or preparing pastes will have refrigeration systems and be kept at temperatures not to exceed 10º C.

제115조. 육류 절단 또는 페이스트 제조에 사용되는 작업실은 냉장 설비를 갖추어야 하며, 온도는 10℃를 초과하지 않도록 유지되어야 한다

Article 116. Hot meat cutting must be done once the medical veterinary inspector has given authorization to do so.

제116조. 온육 절단 작업은, 의료 수의 검사관의 인가를 받은 후에만 수행되어야 한다

CHAPTER XVIII 제18장

Live Inspection 생체 검사

Article 117. All animals arriving at the slaughterhouse must be accompanied by an animal transportation ticket based on Executive Decree 25353-MAG-SP to establish their origin.

제117조. 도축장에 도착하는 모든 동물은 그 원산지를 확인하기 위하여, 시행령 제25353-MAG-SP에 따른 가축 운송 증명서를 동반하여야 한다

Article 118. The owner or administrator will provide any assistance necessary for the medical veterinary inspector to carry out a proper live inspection.

제118조. 소유자 또는 관리자는 의료 수의 검사관이 적절한 생체 검사를 수행할 수 있도록, 필요한 모든 협조를 제공하여야 한다

Article 119. The live inspection must be carried out with full knowledge of the origin of the animal. This information must be provided by the owner or administrator so that, when needed, diseases or waste may be tracked.

제119조. 생체 검사는 해당 동물의 원산지에 대한 충분한 정보를 바탕으로 수행되어야 한다. 필요한 경우 질병 또는 폐기물의 추적이 가능하도록, 이 정보는 소유자 또는 관리자가 제공하여야 한다

Article 120. The live inspection must be done systematically based on the official procedures and the procedures established by the medical veterinary inspector.

제120조. 생체 검사는 공식 절차 및 의료 수의 검사관이 정한 절차에 따라 체계적으로 수행되어야 한다

Article 121. No animals will be slaughtered at a slaughterhouse when the medical veterinary inspector is absent. The slaughtering will be done once the medical veterinary inspector has done a live inspection and approved the slaughter.

제121조. 의료 수의 검사관이 부재한 경우에는, 어떠한 동물도 도축장에서 도축되어서는 안 된다. 의료 수의 검사관이 생체 검사를 실시하고 도축을 승인한 이후에만, 도축이 이루어져야 한다

Exceptions may be made for slaughtering when a delay in the live inspection would cause unnecessary suffering. In such a case, the carcass and the viscera would be marked as "Held" and be held until the medical veterinary inspector has made a careful post-mortem inspection.

다만, 생체 검사의 지연이 동물에게 불필요한 고통을 초래하는 경우에는, 예외적으로 도축이 허용될 수 있다. 이 경우, 도체 및 내장은 “보류”로 표시되어야 하며, 의료 수의 검사관이 정밀한 해체 검사를 실시할 때까지 보관되어야 한다

Article 122. Animals coming to the slaughterhouse must be held without feed and they should rest for 12 hours prior to slaughtering so that their physiological conditions are the best and to ensure that there are no hidden signs or symptoms of disease. The rest period may be reduced when the travel time for the animals is not more than two hours or when they come from sales or auctions under the watch of the permanent medical veterinarian but the resting period can never be less than six hours. The animals may not be held without feed for more than 48 hours.

제122조. 도축장에 도착한 동물은 사료를 공급받지 않은 상태로 유지되어야 하며, 도축 전 최소 12시간 동안 휴식하여야 한다. 이는 동물의 생리적 상태를 최적으로 유지하고, 질병의 숨겨진 징후나 증상이 없는지를 확인하기 위함이다. 다만, 동물의 운송 시간이 2시간을 초과하지 않거나, 상주 의료 수의사의 감독 하에 판매장이나 경매장에서 출발한 경우에는 휴식 시간을 단축할 수 있으나, 어떠한 경우에도 휴식 시간은 6시간 미만이 되어서는 안 된다. 동물을 사료 없이 48시간 이상 유지하여서는 안 된다

Article 123. The results of the live inspection must be reported based on the procedures established for the inspection assistants, who will do the post-mortem inspection.

제123조. 생체 검사 결과는, 해체 검사를 수행하는 검사 보조 인력을 위한 정해진 절차에 따라 보고되어야 한다.

Article 124. The animals must be inspected so that the medical veterinary inspector can note any abnormalities in the normal condition, whether in behavior, conduct, or other clinical signs that may indicate a disease, condition, or defect that requires special handling or a more thorough exam.

제124조. 동물은 의료 수의 검사관이 행동, 태도 또는 기타 임상 징후 등 정상 상태에서의 이상 여부를 확인할 수 있도록 검사되어야 하며, 이는 특별한 취급이나 보다 정밀한 검사가 필요한 질병, 상태 또는 결함을 나타낼 수 있다

Article 125. If the animals during the live inspection show any signs or symptoms of disease, poisoning, treatments, or other abnormalities, they will be considered to be dubious and identified as such. They will be sent to the isolation corrals to do a painstaking clinical exam to issue a finding.

제125조. 생체 검사 중 동물이 질병, 중독, 치료 이력 또는 기타 이상 징후나 증상을 보이는 경우, 해당 동물은 의심가축으로 간주되며 그에 따라 식별되어야 한다. 해당 동물은 격리 우리로 이동되어, 최종 판정을 내리기 위한 정밀한 임상 검사를 받게 된다

Article 126. The animals identified as dubious may not be part of the normal slaughter and will be slaughtered at the end of the process after obtaining approval from the medical veterinary inspector. A detailed post-mortem inspection will be done, after which the medical veterinary inspector will issue the final finding.

제126조. 의심가축으로 식별된 동물은 일반 도축 공정에 포함될 수 없으며, 의료 수의 검사관의 승인을 받은 후 공정의 마지막 단계에서 도축되어야 한다. 이후 상세한 해체 검사가 실시되며, 그 결과에 따라 의료 수의 검사관이 최종 판정을 내린다

Article 127. When animals show evident signs of disease, generalized infection, poisoning, abnormal conditions, or are dying, they will be rejected and destroyed or used for industrial purposes to prepare meal for animal feed based on the establishment’s facilities.

제127조. 동물이 명백한 질병 징후, 전신 감염, 중독, 비정상적인 상태를 보이거나 폐사 직전에 있는 경우, 해당 동물은 부적합으로 판정되어 폐기되거나, 시설 여건에 따라 동물 사료용 분말 제조 등 산업적 용도로 사용되어야 한다

Article 128. If dead animals are found in the corrals during the live inspection, the bodies will be moved to another place for destruction and the remains will be buried and covered to ensure that sufficient precautions are taken to keep them from being used improperly and to avoid risks to human and animal health. The same procedure will apply to animals that are found in the transportation vehicles.

제128조. 생체 검사 중 우리에서 폐사한 동물이 발견될 경우, 사체는 폐기를 위해 다른 장소로 옮겨야 하며, 잔해는 부적절하게 사용되지 않도록 하고, 인체 및 동물의 건강에 대한 위험을 방지하기 위하여 매몰하고 덮어야 한다. 운송 차량에서 발견된 폐사 동물에 대해서도 동일한 절차가 적용된다

Article 129. Any animals that have died accidentally within the slaughterhouse grounds must be immediately processed and, depending on what the medical veterinary inspector decides, may be used for human consumption.

제129조. 도축장 부지 내에서 우발적으로 폐사한 동물은 즉시 처리되어야 하며, 의료 수의 검사관의 판단에 따라 인체 소비용으로 사용할 수 있다

Article 130. To avoid damaging the animals’ skin or muscles during unloading and moving to the corrals, the proper instruments will be used such that pointy devices will be avoided at all times.

제130조. 하역 및 우리로 이동시키는 과정에서 동물의 가죽이나 근육이 손상되지 않도록 적절한 도구를 사용하여야 하며, 뾰족한 기구의 사용은 어떠한 경우에도 피하여야 한다.

Using sharp, pointy instruments or any other instrument that can damage the animals’ skin or muscles during unloading or moving is prohibited.

하역 또는 이동 중 동물의 가죽이나 근육을 손상시킬 수 있는 날카롭고 뾰족한 기구 또는 기타 도구의 사용은 금지된다.

CHAPTER XX 제20장

Post-Mortem Inspection 해체 검사

Article 131. The post-mortem inspection must be done as quickly as possible after the slaughter and skinning of the animal.

제131조. 해체 검사는 동물이 도축되고 가죽이 제거된 직후, 가능한 한 신속하게 수행되어야 한다.

Article 132. The head, organs, or viscera must be marked with the same number that is assigned to the carcass as evidence of which carcass they belong to. This identification will be kept until the post-mortem inspection has finished and a finding is issued. Carcasses will be numbered consecutively.

제132조. 머리, 장기 또는 내장은 해당 도체에 부여된 동일한 번호로 표시되어야 하며, 이를 통해 어느 도체에 속하는지 식별할 수 있어야 한다. 이 식별 표시는 해체 검사가 완료되고, 판정이 내려질 때까지 유지되어야 한다. 도체는 순차적으로 번호가 부여된다.

Article 133. Nobody can take any part of a carcass, organs, or viscera from the slaughterhouse inspection area until the inspector has done the inspection and made a decision.

제133조. 검사관이 검사를 수행하고 판정을 내리기 전에는, 누구도 도체, 장기 또는 내장의 어떠한 부분도 도축장 검사 구역 밖으로 반출할 수 없다

Article 134. The head inspection procedure will include the following stages:

제134조. 두부 검사 절차에는 다음 단계가 포함된다

- Visually examine the external surfaces to determine whether any skin, hair, stomach contents, abscesses, bone abnormalities, or other pathologies are present.

외부 표면을 육안으로 검사하여, 가죽, 털, 위 내용물, 농양, 골 이상 또는 기타 병변의 존재 여부를 확인한다

- Make multiple incisions in the atlantal, retropharyngeal, submaxillary and parotideal lymph nodes.

환추 림프절, 후인두 림프절, 하악 림프절, 이하선 림프절에 여러 차례 절개를 가한다

- Make two incisions in the external and internal Masseter muscles.

외측 및 내측 교근에 각각 두 번의 절개를 가한다

- Visually example and feel the tongue after having extracted and hung the mandibular symphysis, making incisions if necessary.

하악 결합부를 분리하여 매단 후, 혀를 육안 및 촉진으로 검사하고 필요 시 절개를 실시한다

- Remove the tonsils for the head to be approved. The tonsils are non-edible.

두부가 승인되기 위해서는 편도를 제거하여야 한다. 편도는 비식용 부위이다

Article 135. The viscera inspection procedure will include the following stages:

제135조. 내장 검사 절차에는 다음 단계가 포함된다

- A visual examination of the bronchial and mediastinic lymph nodes, making multiple incisions, massaging the pulmonary parenchyma and opening the trachea and bronchia.

기관지 림프절 및 종격 림프절을 육안으로 검사하고 여러 차례 절개를 가하며, 폐 실질을 마사지하고 기관과 기관지를 절개하여 확인한다

- Visual examination and massage of the heart after removing it from the pericardium, making incisions in both ventricles and fine, narrow incisions in the septum.

심낭에서 심장을 꺼낸 후 심장을 육안으로 검사하고 마사지하며, 양쪽 심실에 절개를 가하고 중격에 가늘고 좁은 절개를 실시한다

- Visual examination of the massage of the liver, incisions in the biliary veins and the hepatic ganglia.

간을 육안으로 검사하고 촉진하며, 담관 및 간 림프절에 절개를 가한다

- Visual examination and massage of the kidneys after removing them from the kidney capsule.

신장을 신피막에서 분리한 후 육안으로 검사하고 촉진한다

- Visual examination and massage of the spleen.

비장을 육안으로 검사하고 촉진한다

- Visual examination and massage of the testicles.

고환을 육안으로 검사하고 촉진한다

- Visual examination of the gastrointestinal tract, massage of the ruminoreticular joint and the two mesenteric lymph nodes and incisions in them if they are larger than normal or if any inconsistencies are detected.

위장관을 육안으로 검사하고, 반추위-망상위 접합부와 두 개의 장간막 림프절을 촉진하며, 이들이 정상보다 크거나 이상이 발견될 경우 절개를 가한다

- Visual examination and massage of the esophagus.

식도를 육안으로 검사하고 촉진한다

Article 136. The inspection of the carcasses should include: a visual examination of the carcass, palpation of the lymph nodes: Preescapulars, precrurals, surface inguinals, internal and external iliacs, renals, and cervicals, and an incision in them if they are larger than normal or if any changes in consistence are detected. A more detailed examination of the muscles will be made and incisions will be made in them when the inspector so deems necessary.

제136조. 도체 검사는 다음 사항을 포함하여야 한다. 도체의 육안 검사. 다음 림프절에 대한 촉진:  견갑전, 대퇴전, 표재 서혜, 내외 장골, 신장, 경부 림프절. 해당 림프절이 정상보다 크거나, 조직의 성상에 변화가 있는 경우 절개를 실시한다. 또한, 검사관이 필요하다고 판단하는 경우, 근육에 대하여 보다 정밀한 검사를 실시하고 절개를 가한다

Article 137. If the result of the post-mortem inspection is insufficient to issue a final finding about the use of the carcass and the viscera, any laboratory tests deemed necessary will be run. The carcasses and viscera will be kept separate in a cold chamber until the results of the tests are known and then these regulations should be followed. If the laboratory tests could not be run or the slaughterhouse does not have the facilities needed for holding the carcass and the viscera will be confiscated.

제137조. 해체 검사 결과만으로 도체 및 내장의 사용 여부에 대한 최종 판정을 내리기에 충분하지 않은 경우, 필요하다고 판단되는 모든 실험실 검사를 실시하여야 한다. 도체와 내장은 검사 결과가 나올 때까지 냉장실에서 분리 보관되어야 하며, 이후에는 본 규정을 따라야 한다. 실험실 검사를 수행할 수 없거나 도축장에 도체와 내장을 보관할 수 있는 적절한 시설이 없는 경우, 해당 도체와 내장은 압수된다

Article 138. If pathological lesions are seen during slaughter and processing that may be a risk to public health or the animal in relation to equipment contamination, the carcass, head, and viscera will be removed from the slaughter line, rejected, and marked as such. They will be sent directly to rendering or to be buried and covered with lime in a pit located on the perimeter of the slaughterhouse or using some other method that ensures that they are disposed of sanitarily.

제138조. 도축 및 가공 중 공중보건 또는 동물위생에 위험이 될 수 있거나 장비 오염과 관련된 병변이 발견될 경우, 해당 도체, 두부 및 내장은 도축 라인에서 즉시 제거되어 부적합으로 판정되고 그에 따라 표시되어야 한다. 이들은 즉시 렌더링 처리되거나, 도축장 외곽에 위치한 구덩이에 매몰한 후 석회로 덮거나, 위생적으로 폐기할 수 있는 기타 적절한 방법으로 처리되어야 한다

Article 139. The rejected meat and waste that are not a risk to public or animal health, may be sent as is in vehicles and containers used exclusively for that purpose after they have been properly stamped. A sanitary ticket issued by the medical veterinary inspector will go along with each shipment to the following destinations:

제139조. 공중보건이나 동물위생에 위험이 되지 않는 부적합 육류 및 폐기물은, 적절한 표시가 이루어진 후, 해당 목적에만 전용으로 사용되는 차량과 용기를 이용하여 그대로 운반될 수 있다. 의료 수의 검사관이 발행한 위생 증명서는 다음 목적지로 운송되는 각 화물에 동반되어야 한다

- industrial usage center for preparing animal feed or the lard will be sent to make soap.

동물 사료 제조를 위한 산업용 처리 시설 또는 비누 제조를 위한 라드 처리 시설

- teaching and research centers.

교육 및 연구 기관

- to feed animals in zoos and other places.

동물원 및 기타 장소의 동물 사료용

Article 140. Fetal blood may be extracted from any fetus when the mother has been declared to be fit for human consumption.

제140조. 모체가 인체 소비에 적합하다고 판정된 경우, 태아로부터 태아혈을 채취할 수 있다.

Article 141. Once the pre- and post-mortem inspections have been carried out, the meat from the slaughtered animals will be classified as follows:

제141조. 생체 검사와 해체 검사가 완료된 후, 도축된 동물의 육류는 다음과 같이 분류된다

- safe and healthy so it is fit for human consumption.

안전하고 위생적이어서 인체 소비에 적합한 경우

- conditioned for human consumption. Marked as “held” and treated as appropriate (freezing, cooking, etc.). It must remain in the medical veterinary inspector’s control until the required treatment has been done.

조건부로 인체 소비가 가능한 경우 “보류”로 표시되어 적절한 처리(냉동, 가열 등)를 받아야 하는 경우 필요한 처리가 완료될 때까지, 의료 수의 검사관의 관리 하에 두어야 한다

- Totally unfit for human consumption so it must be removed and sent to rendering or destroyed, as appropriate.

인체 소비에 전혀 부적합하여, 적절히 렌더링 처리되거나 폐기되어야 하는 경우

CHAPTER XX 제20장

Meat Destination and Market 육류의 목적지 및 유통

Article 142. When a decision has been made, the carcasses must be marked as indicated on the finding. Ink approved by the MAG and MS must be used on carcasses.

제142조. 판정이 내려진 후, 도체는 해당 판정 내용에 따라 표시되어야 한다. 도체에 사용하는 잉크는 농축산부 및 보건부의 승인을 받은 것이어야 한다

Article 143. The stamps may be electric or ink made of resistant, non-absorbent materials for easy cleaning and disinfection. The identification marks applied to the carcasses and parts will have the following characteristics:

제143조. 도장은 전기식 또는 잉크식일 수 있으며, 세척 및 소독이 용이하도록 내구성이 있고 비흡수성 재질로 제작되어야 한다. 도체 및 부위에 적용되는 식별 표시는 다음 특성을 가진다

- Inspected and Approved: A circular mark 20 millimeters in diameter with the label “INSP & APROB” in capital letters 3 millimeters high, with a circle over the internal part of the circumference. The establishment number and the abbreviation CR will be in the middle. This mark will be applied to different cuts, tails, pig ribs, and flanks to sheep and goat carcasses. It will also be used to identify the packing based on the current norm.

검사 및 승인: 지름 20밀리미터의 원형 표시. 내부 원둘레 상단에 높이 3밀리미터의 대문자로 “INSP & APROB” 문구 표시 중앙에는 해당 사업장 번호와 “CR” 약어가 표시된다. 이 표시는 각종 절단육, 꼬리, 돼지 갈비 및 양·염소 도체의 옆구리 부위에 적용된다. 또한, 현행 규정에 따라 포장 식별에도 사용된다

- Inspected and Approved: A circular mark 32 millimeters in diameter with the label “INSP & APROB” in capital letters 4 millimeters high, with a circle over the internal part of the circumference.

검사 및 승인: 지름 32밀리미터의 원형 표시. 내부 원둘레 상단에 높이 4밀리미터의 대문자로 “INSP & APROB” 문구 표시

The establishment number and the abbreviation CR will be in the middle. This mark will be applied to calf, sheep, and goat carcasses and for large cold cut packages.

중앙에는 해당 사업장 번호와 “CR” 약어가 표시된다. 이 표시는 송아지, 양 및 염소 도체와 대형 냉장 절단육 포장에 적용된다

- Inspected and Approved: A circular mark 40 millimeters in diameter with the label “INSP & APROB” in capital letters 6 millimeters high, with a circle over the internal part of the circumference.

검사 및 승인: 지름 40밀리미터의 원형 표시. 내부 원둘레 상단에 높이 6밀리미터의 대문자로 “INSP & APROB” 문구 표시

The establishment number and the abbreviation CR will be in the middle. This mark will be applied to beef and pig carcasses and cuts, as well as to beef livers, spleens, tongues. The liver and tongue can be heat marked with the same stamp.

중앙에는 해당 사업장 번호와 “CR” 약어가 표시된다. 이 표시는 소 및 돼지 도체와 절단육, 그리고 소의 간, 비장, 혀에 적용된다. 간과 혀는 동일한 도장을 사용하여 열인으로 표시할 수 있다

- Inspected and Approved: A circular mark 55 millimeters in diameter with the label “INSP & APROB” in capital letters 7 millimeters high, with a circle over the internal part of the circumference.

검사 및 승인: 지름 55밀리미터의 원형 표시. 내부 원둘레 상단에 높이 7밀리미터의 대문자로 “INSP & APROB” 문구 표시

The establishment number and the abbreviation CR will be in the middle. This mark will apply to approved materials used to wrap the carcasses or parts.

중앙에는 해당 사업장 번호와 “CR” 약어가 표시된다. 이 표시는 도체 또는 부위를 포장하는 데 사용되는 승인된 포장재에 적용된다

- Horse meat should be marked with the label “Horse Meat.”

말고기는 “말고기”라는 문구로 표시되어야 한다

Article 144. The carcasses, meats, heads, organs and viscera that need heat treatment or freezing to be approved as fit for human consumption must be properly identified, marked as such, and kept under

supervision by the inspector until the treatment needed has been finished. The parts being described will be kept in the holding cage.

제144조. 인체 소비에 적합하다고 승인되기 위해 열처리 또는 냉동 처리가 필요한 도체, 육류, 두부, 장기 및 내장은 적절히 식별되고 해당 표시가 부착되어야 하며, 필요한 처리가 완료될 때까지 검사관의 감독 하에 두어야 한다. 해당 부위는 보류 케이지에 보관되어야 한다

Article 145. Carcasses, parts of carcasses, organs, and viscera that have been declared unfit for human consumption during the post-mortem inspection must be immediately marked as rejected and removed from the slaughter room.

제145조. 해체 검사에서 인체 소비에 부적합하다고 판정된 도체, 도체의 일부, 장기 및 내장은 즉시 부적합 표시를 하고 도축실에서 제거하여야 한다

Article 146. The inspection marks and stamps must be kept clean and disinfected. They must remain in the control of the inspector and only be used under his or her supervision.

제146조. 검사 표식과 도장은 항상 청결하고 소독된 상태로 유지되어야 한다. 이는 검사관의 관리 하에 두어야 하며, 검사관의 감독 하에서만 사용되어야 한다

CHAPTER XXI 제21장

Reasons for Rejection 부적합 판정 사유

Article 147. Any carcass, parts of carcasses or organs with lesions, abnormalities or contamination will be totally or partially rejected based on the following:

제147조. 병변, 이상 또는 오염이 있는 도체, 도체의 일부 또는 장기는 다음 기준에 따라 전부 또는 일부가 부적합으로 판정된다

- Febrile syndrome, weakness or general symptoms of an acute infectious disease, in a moribund or comatose state indicated by subnormal temperature (hypothermia); slow pulse and depressed sensory organs; general chronic state of anemia, cachexia, emaciation, organ degeneration; signs of acute infection caused by hemo-parasites such as hemoglobinuria, anemia, or weakness; septicemia, piemia, or toxemia, abnormal color and smell associated with chronic diseases, treatments with medicines or ingestion of food, generalize edematose states, animals asphyxiated or dead due to any cause will be rejected in full.

발열 증후군, 쇠약 또는 급성 전염성 질환의 전신 증상, 저체온(저온증)으로 나타나는 임종 상태 또는 혼수 상태, 느린 맥박과 감각 기능 저하, 만성적인 전신 빈혈·악액질·쇠약·장기 퇴행, 혈색소뇨증·빈혈·쇠약 등 혈액 기생충에 의한 급성 감염 징후, 패혈증·농혈증·독혈증, 만성 질환이나 약물 치료 또는 사료 섭취와 관련된 비정상적인 색과 냄새, 전신성 부종 상태, 질식했거나 어떤 원인으로든 폐사한 동물은 전부 부적합으로 판정된다

- Diseases or pathologies by anatomical region such as: umbilical infection with systemic effect; acute nervous system diseases, abnormal behavior associated with infections or poisoning, acute pericarditis associated with fevers; acute pneumonia, multiple pulmonary abscesses, diffuse serofibrinose fibrinose pleurisy, suppurative or gangrenous pleurisy, septic or hemorrhagic enteritis, miliary necrosis of the liver in calves, nephritis accompanied by a urine smell, uremia or edema, suppurative or embolic nephritis, oozing cystitis accompanied by fever, urine smell or pyelonephritis, ruptured bladder associated with peritonitis, acute metritis (necrotic, septic and the presence of putrefied fetus, maceration); placenta retention accompanied by fever and peritonitis, septic gangrenous mastitis or with signs of systemic effects; infected fractures or accompanied by generalized effects; gangrenous oozing osteomyelitis or accompanied by mastitis; polyarthritis in calves; wounds accompanied by fever, general trauma, will be totally rejected.

해부학적 부위와 관련된 다음과 같은 질병 또는 병변이 있는 경우에는 전부 부적합으로 판정된다. 전신에 영향을 미치는 제대 감염, 급성 신경계 질환, 감염 또는 중독과 관련된 이상 행동, 발열을 동반한 급성 심낭염, 급성 폐렴, 다발성 폐농양, 광범위한 장액섬유소성 흉막염, 농성 또는 괴저성 흉막염, 패혈성 또는 출혈성 장염, 송아지에서의 간의 속립성 괴사, 소변 냄새·요독증 또는 부종을 동반한 신염, 화농성 또는 색전성 신염, 발열·소변 냄새 또는 신우신염을 동반한 삼출성 방광염, 복막염과 관련된 방광 파열, 급성 자궁염(괴사성·패혈성 및 부패한 태아의 존재 또는 침연), 발열 및 복막염을 동반한 태반 정체, 전신 증상을 동반한 패혈성 괴저성 유방염, 감염성 골절 또는 전신 증상을 동반한 골절, 괴저성 삼출성 골수염 또는 유방염을 동반한 골수염, 송아지의 다발성 관절염, 발열을 동반한 상처 및 전신 외상은 모두 전부 부적합으로 판정된다

- Pathologies by etiologic agent:

병인체(원인 병원체)별 병변에 따른 판정 기준

Actinomycosis and actinobacilosis: limited to the head or light lesions in the lungs, rejection of the organs and affected parts in the carcass. If there are lesions on the head and extensive lesions in the lungs, total rejection.

Actinomycosis 및 Actinobacilosis: 병변이 머리에 국한되거나 폐에 경미한 병변만 있는 경우, 해당 장기 및 도체의 영향을 받은 부위만 부적합 판정. 머리와 폐에 광범위한 병변이 있는 경우 전부 부적합

Anaplasmosis: with fever, total rejection.

Anaplasmosis: 발열이 있는 경우 전부 부적합

Anemia infecciosa equina: with clinical manifestation, total rejection.

말 전염성 빈혈: 임상 증상이 있는 경우 전부 부적합

Anthrax: total rejection. The affected animals must not be admitted to the slaughterhouse. If the disease is discovered during the pre- and post-mortem inspections, total disinfection of the site based on the procedures issued by the Ministry of Agriculture and Livestock. Animals found dead with anthrax must be buried and live lime should be added.

탄저병: 전부 부적합. 해당 동물은 도축장에 반입되어서는 안 된다. 생체 검사 또는 해체 검사 중 질병이 확인될 경우, 농축산부가 정한 절차에 따라 해당 장소를 전면 소독하여야 한다. 탄저병으로 폐사한 동물은 매몰하고 생석회를 첨가하여야 한다.

Babesiosis: with fever, total rejection.

바베시아증: 발열이 있는 경우 전부 부적합.

Botulism: total rejection.

보툴리즘: 전부 부적합.

Brucellosis: animals reacting positively, rejection of the udder, genital organs, and related lymph nodes.

브루셀라증: 양성 반응을 보인 동물의 경우, 유방, 생식기 및 관련 림프절을 부적합 판정

Symptomatic Carbon: total rejection. 기종저: 전부 부적합.

Cetosis: total rejection.

케토시스: 전부 부적합

Cysticercosis: serious infestation (four or more live cysts, adding up those on the head, in the visceral and on the carcass), total rejection; fewer than four live or dead cysts, the meat is frozen at a temperature of lower than 18º C for at least 10 days.

유구낭미충증(Cysticercosis): 살아있는 낭포가 머리, 내장, 도체를 합하여 4개 이상인 심한 감염의 경우 전부 부적합. 살아있거나 죽은 낭포가 4개 미만인 경우, 해당 육류는 –18℃ 이하에서 최소 10일간 냉동 처리

Coccidioidomycosis: large lesions on the lungs, total rejection; localized lesion, rejection of the affected tissues or organs.

콕시디오이데스진균증(Coccidioidomycosis): 폐에 광범위한 병변이 있는 경우 전부 부적합. 국소 병변의 경우 해당 조직 또는 장기만 부적합

Coccidiosis: with fever, total rejection. No fever, rejection of the gastrointestinal system.

콕시디오시스(Coccidiosis): 발열이 있는 경우 전부 부적합. 발열이 없는 경우 위장관계만 부적합

Colibacilosis: onfaloflebitis, polyarthritis and other septicemic states in recently born animals, total rejection.

대장균증: 신생 동물에서 제대정맥염, 다발성 관절염 및 기타 패혈성 상태가 있는 경우 전부 부적합

Malignant edema: total rejection.

악성 부종: 전부 부적합

Erisipela: acute with erythema or cutaneous, total rejection. If the finding is in the post-mortem inspection, if the slaughter is possible, it should be moved to after treatment and recovery.

돼지단독: 홍반 또는 피부 병변을 동반한 급성형의 경우 전부 부적합. 해체 검사에서 발견되고 도축이 가능한 경우에는, 치료 및 회복 이후로 도축을 연기

Vesicular stomatitis: fever-free, rejection of the affected parts; with fever, total rejection.

수포성 구내염: 발열이 없는 경우 해당 부위만 부적합. 발열이 있는 경우 전부 부적합

Lungworm or gastrointestinal worm: rejection of the affected viscera.

폐충 또는 위장관 기생충 감염: 해당 내장만 부적합

Fasciolasis: total rejection of the liver.

간흡충증: 간 전체 부적합

Milk fever: total rejection.

유열: 전부 부적합

Gastrophilus: rejection of the viscera.

가스트로필루스증: 내장 부적합

Poisoning: total rejection.

중독: 전부 부적합

Jaundice: if it is due to hemolytic or toxic cases, total rejection; if it is obstructive, total rejection.

황달: 용혈성 또는 독성 원인인 경우 전부 부적합

Corynebacterium lesions: in the swine’s sub-maxillary lymph nodes, reject the head

폐쇄성 황달의 경우에도 전부 부적합. 코리네박테리움 병변: 돼지의 하악 림프절에 병변이 있는 경우, 두부 부적합

Bovine leucosis: multiple macroscopic lesions, total rejection.

Multiple macroscopic lesions, total rejection.

소 백혈병:  다발성 육안 병변이 있는 경우 전부 부적합

Listeriosis: Total rejection.

리스테리아증:  전부 부적합

Leptospirosis: Acute, total rejection.

렙토스피라증:  급성형의 경우 전부 부적합

Mucormicosis: When the lesions are extensive, accompanied by systemic manifestation, total rejection; localized lesions, rejection of the affected tissues or organs.

뮤코르진균증: 병변이 광범위하고 전신 증상을 동반하는 경우 전부 부적합. 국소 병변의 경우 해당 조직 또는 장기만 부적합

Other pathologies: Benign circumscribed tumors, rejection of the organs or affected parts of the carcass; teleangiectasis, rejection of the liver, multiple tumors, metastasis of different organs, total rejection; malignant tumors, total rejection. Sexual odor – total rejection if the odor remains after three days under refrigeration. Localized traumas, rejection of the affected parts, multiple traumas, rejection of the carcass and its parts.

기타 병변 경계가 명확한 양성 종양: 해당 장기 또는 도체의 영향을 받은 부위만 부적합. 모세혈관 확장증: 간 부적합. 다발성 종양, 여러 장기로의 전이: 전부 부적합. 악성 종양: 전부 부적합. 성취: 냉장 상태에서 3일이 경과한 후에도 냄새가 남아 있는 경우 전부 부적합. 국소 외상: 해당 부위만 부적합. 다발성 외상: 도체 및 그 부위 전부 부적합

Equine mumps: (Streptococcus equi) total rejection of the affected parts of the carcass.

말 볼거리:  도체의 해당 부위 모두 부적합

Paratuberculosis: Rejection of the intestines.

파라결핵:  장 부적합

Classic swine plague: Total rejection.

돼지 열병:  전부 부적합

Rabies: Total rejection.

광견병: 전부 부적합

Atrophyic rhinitis: Rejection of the affected parts.

위축성 비염:  해당 부위 부적합

Salmonella: Total rejection.

살모넬라증: 전부 부적합

Sarcosporidiosis: Serious infestation, total rejection; slight infestation, rejection of the organs and parts of the affected carcass.

사르코스포리디움증:  심한 감염의 경우 전부 부적합. 경미한 감염의 경우 해당 장기 및 도체의 영향을 받은 부위만 부적합

Pig mange: Localized and with no systemic effects, rejection of the skin. With extensive lesions and with systemic effects or suppurating lesions, rejection of the carcass and viscera.

돼지 개선증: 국소적이고 전신 증상이 없는 경우 가죽만 부적합.   병변이 광범위하고 전신 증상 또는 화농성 병변이 있는 경우, 도체 및 내장 전부 부적합

Tetanus: Total rejection.

파상풍:  전부 부적합

Chagas: Rejection of the viscera.

샤가스병:  내장 부적합

Toxoplasmosis: Clinical signs with systemic effect, total rejection.

톡소플라즈마증:  전신 증상을 동반한 임상 징후가 있는 경우 전부 부적합

Tuberculosis: Lesions in more than one organ or miliary lesions, total rejection. Positive reacting animals with no lesions are approved for human consumption; positive reactions with lesions, total rejection.

결핵: 두 개 이상의 장기에 병변이 있거나 속립성 병변이 있는 경우 전부 부적합. 양성 반응이 있으나 병변이 없는 동물은 인체 소비용으로 승인. 양성 반응과 병변이 함께 있는 경우 전부 부적합.

Article 148. Fetus: It is forbidden to store calves in the womb and to use the meat for human consumption.

제148조. 태아: 자궁 내 송아지를 보관하거나, 그 육류를 인체 소비용으로 사용하는 것은 금지된다.

Article 149. Any mammary gland carrying mastitis or cows that are producing milk will always be rejected.

제149조. 유방염이 있는 유선 또는 유즙을 생산 중인 젖소의 유방은 항상 부적합으로 판정된다

CHAPTER XXII 제22장

Horses 말

Article 151. Horses may only be slaughtered in establishments that are used exclusively for that species that meet the same sanitary conditions required for other species and that are authorized by the Ministry of Health and the Ministry of Agriculture and Livestock.

제151조. 말은 다른 축종과 동일한 위생 조건을 충족하고, 보건부 및 농축산부의 인가를 받은 해당 축종 전용 시설에서만 도축될 수 있다

Article 152. Horse meat and products prepared from it, either in full or in part, must have visible labeling such as: “Horse Meat” or “Prepared with Horse Meat” or “Contains Horse Meat.”

제152조. 말고기 및 말고기를 전부 또는 일부 사용하여 제조한 제품에는 다음과 같은 문구가 눈에 잘 띄게 표시되어야 한다. “말고기”, “말고기를 사용하여 제조”, “말고기를 함유”

Article 153. Establishments where horse meat is processed, handled or distributed will have visible signs with letters and dimensions no smaller than any other sign in the establishment stating "Horse Slaughterhouse" or "Horse Butcher Shop."

제153조. 말고기를 가공, 취급 또는 유통하는 시설에는, 해당 시설 내의 다른 표지판과 비교하여 글자 크기 및 규격이 더 작지 않은 다음과 같은 문구의 표지판을 눈에 잘 띄게 게시하여야 한다.“말 도축장”, “말고기 정육점”

CHAPTER XXIII 제23장

Export Establishments 수출 사업장

Article 154. The Ministry of Agriculture and Livestock International Zoosanitary Services Department, through a mutual agreement with the Ministry of Health, will be responsible for:

제154조. 농축산부 국제 동물위생 서비스부는 보건부와의 상호 협약을 통하여 다음 사항을 담당한다

- Maintaining strict control and ongoing supervision of the establishments and processes involving slaughtering, cutting up, and cooking all products to be used for export through the official staff designated to that end, to ensure the business partners that the equivalency principles are met.

수출용 제품의 도축, 절단 및 가열 공정과 관련된 시설 및 공정에 대하여, 이에 지정된 정부 인력을 통해 엄격한 관리와 지속적인 감독을 실시하여, 교역 상대국에 동등성 원칙이 충족됨을 보장한다

- Grant or deny export certificates such that the official medical veterinarians are empowered to issue and sign said certificates. Export certificates will be denied when they infringe upon these regulations.

정부 의료 수의사가 수출 증명서를 발급하고 서명할 수 있도록 권한을 부여하며, 수출 증명서의 발급 또는 거부를 결정한다. 본 규정을 위반하는 경우 수출 증명서의 발급을 거부한다

- The official medical veterinarians will keep the export certificates and stamps in their custody in the export establishments. The head of the Ministry of Agriculture and Livestock’s International Zoosanitary Services Department will be responsible for controlling and maintaining the export certificates that he or she holds.

정부 의료 수의사는 수출 사업장에서 수출 증명서와 도장을 보관·관리한다. 농축산부 국제 동물위생 서비스부의 책임자는 자신이 관리하는 수출 증명서를 통제하고 유지·관리할 책임이 있다

- Establishing any controls needed for the packing materials used in the establishments to comply with the safety requirements for these materials that are requested by the business partners.

또한, 교역 상대국이 요구하는 포장재의 안전 요건을 충족할 수 있도록, 해당 시설에서 사용하는 포장재에 대해 필요한 모든 관리 조치를 마련하여야 한다

- Prepare timelines to determine medication, insecticide, or environmental pollutant residues, and ensure they are complied with.

약물, 살충제 또는 환경 오염 물질의 잔류 여부를 확인하기 위한 일정 계획을 수립하고, 그 준수 여부를 보장하여야 한다

- Maintain the level of organization and manage meat inspections for export and domestic consumption.

수출 및 내수용 육류 검사를 관리하기 위하여 적절한 조직 체계를 유지하여야 한다

- Train and keep the proper staff to carry out the pre- and post-mortem inspections at the establishment.

사업장에서 생체 검사 및 해체 검사를 수행할 수 있도록, 적합한 인력을 교육하고 유지하여야 한다

- Carry out any provision needed to comply with the requirements established by the business partners to maintain the equivalency principles.

동등성 원칙을 유지하기 위하여, 교역 상대국이 정한 요구사항을 준수하는 데 필요한 모든 조치를 이행하여야 한다

- It is expressly prohibited to split stamps or open containers without the presence of the medical veterinary inspector or the inspection assistant.

의료 수의 검사관 또는 검사 보조 인력이 입회하지 않은 상태에서 도장을 분리하거나 용기를 개봉하는 행위는 명시적으로 금지된다

Article 155. Plant design and any remodeling done to the existing establishments are subject to approved by the Ministry of Agriculture and Livestock and the Ministry of Health.

제155조. 공장의 설계 및 기존 사업장에 대한 모든 개보수는 농축산부 및 보건부의 승인을 받아야 한다

Article 156. Establishments dedicated to slaughtering, cutting up, or processing meat products will be supervised at least once each month. The official medical veterinarians must be accompanied by official staff members of the Ministry of Health who are responsible for evaluating other points of interest such as solid and liquid waste treatment systems.

제156조. 도축, 절단 또는 육류 제품 가공을 수행하는 사업장은 최소 월 1회 이상 감독을 받아야 한다. 정부 의료 수의사는 고형 및 액상 폐기물 처리 시스템 등 기타 점검 사항을 평가하는 보건부의 정부 인력과 동행하여야 한다

Article 157. After each supervision visit, the official medical veterinary must send a copy of the evaluation report to the medical veterinary inspector in charge of the establishment and to the owner or administrator, or must notify them by means of a sanitary order.

제157조. 각 감독 방문 후, 정부 의료 수의사는 평가 보고서 사본을 해당 사업장을 담당하는 의료 수의 검사관과 소유자 또는 관리자에게 송부하거나, 위생 명령의 형태로 이를 통지하여야 한다

Article 158. No establishment (for export or domestic consumption) may exceed the capacities for which it was authorized in relation to slaughtering, cutting up meat, storage, and cooking.

제158조. (수출용 또는 내수용을 불문하고) 어떠한 사업장도 도축, 육류 절단, 저장 및 가열 처리와 관련하여 인가받은 처리 능력을 초과하여 운영할 수 없다

Article 159. Only those establishments that have been expressly approved by the Ministry of Agriculture and Livestock’s International Zoosanitary Services Department and by the Ministry of Health may export meat products. Any individual or company who exports will be restricted by the DSA.

제159조. 농축산부 국제 동물위생 서비스부와 보건부의 명시적인 승인을 받은 사업장만이 육류 제품을 수출할 수 있다. 수출을 수행하는 개인 또는 회사는 동물위생국(DSA)의 통제를 받는다

Article 160. In conformity with Article 159, approved establishments may exchange meat and meat products; they must be accompanied by a bill of lading. They may not cut up or cook meat products coming from non-approved establishments.

제160조. 제159조에 따라 승인된 사업장 간에는 육류 및 육류 제품의 상호 거래가 가능하며, 이 경우 선하증권이 동반되어야 한다. 비승인 사업장에서 생산된 육류 제품을 절단하거나 가열 처리해서는 안 된다

Article 161. The medical veterinary inspectors and their inspection assistants will be responsible for the pre-and post-mortem inspections, cooling, cutting up, packing, storage and container cargo loading procedures.

제161조. 의료 수의 검사관과 그 검사 보조 인력은 생체 검사 및 해체 검사, 냉각, 절단, 포장, 저장 및 컨테이너 적재 절차에 대한 책임을 진다.

CHAPTER XXIV 제24장

Hazard Analysis Critical Control Point Systems

위해요소 중점관리기준 시스템

Article 162. All establishments must have a Good Manufacturing Practices (GMP) Manual, Cleaning and Disinfecting Procedures (CDP), and a manual for pest control that have been approved by the Ministry of Agriculture and Livestock and the Ministry of Health.

제162조. 모든 사업장은 농축산부 및 보건부의 승인을 받은 우수제조관리기준(GMP) 매뉴얼, 세척 및 소독 절차(CDP), 해충 방제 매뉴얼을 갖추어야 한다

Article 163. The Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) system will be developed by the establishment’s technical team and will be approved jointly by the Ministry of Agriculture and Livestock and the Ministry of Health.

제163조. HACCP 시스템은 해당 사업장의 기술 인력이 수립하여야 하며, 농축산부와 보건부의 공동 승인을 받아야 한다

Article 164. The HACCP’s internal auditing will be done by the medical veterinary inspector in charge of the establishment or the supervisor. The external auditing will be done by the official medical veterinary. In either case, the records must be associated with each production batch.

제164조. HACCP의 내부 실사는 해당 사업장을 담당하는 의료 수의 검사관 또는 감독자가 수행한다. 외부 실사는 정부 의료 수의사가 수행한다. 어느 경우든, 기록은 각 생산 배치와 연계되어야 한다.

Article 165. The medical veterinary and the establishment owner or administrator must supply the Ministry of Agriculture and Livestock and the Ministry of Health with any information related to the HACCP and other information it may deem necessary, in addition to providing all the facilities needed for the inspection.

제165조. 의료 수의 검사관과 사업장의 소유자 또는 관리자는 HACCP과 관련된 정보 및 관계 당국이 필요하다고 판단하는 기타 정보를 농축산부 및 보건부에 제공하여야 하며, 검사에 필요한 모든 편의를 제공하여야 한다.

Article 166. The Ministry of Agriculture and Livestock and the Ministry of Health, through its competent employees, will maintain the level of confidentiality needed and required in relation to the information, data, and knowledge acquired in exercising the competencies due to application of the HACCP system.

제166조. 농축산부 및 보건부는 담당 공무원을 통하여 HACCP 시스템의 적용 과정에서 취득한 정보, 자료 및 지식에 대하여 필요한 수준의 기밀성을 유지하여야 한다.

CHAPTER XXV 제25장

Slaughterhouse Ratings 도축장 등급 평가

Article 167. Slaughterhouses will be rated as follows:

제167조. 도축장은 다음과 같이 등급이 평가된다

Slaughterhouse Class A: This rating includes establishments approved by the Ministry of Agriculture and Livestock and the Ministry of Health to export meat and meat derivates that comply with the import countries' requirements; in addition they must fulfill the following requirements:

A등급 도축장: 이 등급은 수입국의 요구사항을 충족하는 육류 및 육류 부산물을 수출할 수 있도록, 농축산부와 보건부의 승인을 받은 사업장을 포함하며, 다음의 요건을 추가로 충족하여야 한다

- Be completely separate from establishments that are not authorized for exports.

수출이 인가되지 않은 사업장과 완전히 분리되어 있을 것

- Not exceed the slaughter volume authorized by the Ministry of Agriculture and Livestock and the Ministry of Health.

농축산부 및 보건부가 인가한 도축 물량을 초과하지 않을 것

- Have at least one medical veterinary inspector and an appropriate number of inspection assistants based on the slaughter volume.

도축 물량에 따라 최소 1명의 의료 수의 검사관과 적절한 수의 검사 보조 인력을 둘 것

- Comply with the meat sanitary inspection technical norms based on the national laws and regulations and in equivalency to the laws and regulations of the importing countries.

국내 법령에 근거한 육류 위생 검사 기술 기준을 준수하며, 동시에 수입국의 법령과 동등한 수준의 기준을 충족할 것

- Comply with the sampling timeline designed by the Ministry of Agriculture and Livestock to determine the possible presence of toxic residues in the meat and any other sorts of analysis that may be necessary to maintain the principle of equivalency.

육류 내 독성 잔류물질의 존재 가능성을 확인하기 위하여 농축산부가 수립한 시료채취 일정 및 동등성 원칙을 유지하기 위해 필요한 기타 분석을 준수할 것

- Have a Hazard Analysis and Critical Control Points system in full operation.

HACCP 시스템이 완전하게 운영되고 있을 것

- Have the following areas or sections:

다음과 같은 구역 또는 시설을 갖추어야 한다

	Corrals to hold the animals based on the operational volume.

운영 물량에 맞는 동물 계류 우리

	An isolation corral

격리 우리

|  | A slaughter chamber. 도축실 |
| --- | --- |
|  | A carcass cooling chamber. 도체 냉각실 |
|  | A viscera cooling chamber. 내장 냉각실 |
|  | A carcass holding cage. 도체 보류 케이지 |
|  | A cutting room. 절단실 |
|  | A packing area 포장 구역 |
|  | Chambers to hold vacuum-packed fresh meat. 진공 포장된 신선육 보관실 |
|  | Chambers to freeze packed meat (fresh or frozen). 포장육(신선 또는 냉동)을 냉동하는 냉동실 |
|  | Chambers to hold the frozen packed meat and a cage for holding meat that is being held for inspection. 냉동 포장육 보관실 및 검사 보류육 보관 케이지 |
|  | A packing area for meat products. 육류 제품 포장 구역 |
|  | A loading area for meat products. 육류 제품 적재 구역 |
|  | A separate area for cleaning and preparing green viscera. 녹색 내장 세척 및 처리 전용 구역 |
|  | A separate area for cleaning and preparing red viscera. 적색 내장 세척 및 처리 전용 구역 |
|  | Area for processing edible sub-products. 식용 부산물 가공 구역 |
|  | A location for hide storage. 가죽 보관 장소 |
|  | Area for rendering. 렌더링 처리 구역 |
|  | A dressing area completely separate from the restrooms with its own entrance. 화장실과 완전히 분리되고 별도의 출입구를 갖춘 탈의실 |
|  | Bathrooms and sinks that are activated mechanically. 기계식으로 작동되는 화장실 및 세면대 |
|  | Laundry and dining area. 세탁실 및 식당 구역 |
|  | A warehouse for storing packing materials. 포장재 보관 창고 |
|  | Warehouses for chemical products. 화학 제품 보관 창고 |
|  | Warehouses for replacement parts and other used materials for maintenance. 유지보수를 위한 예비 부품 및 기타 자재 보관 창고 |
|  | Maintenance workshop. 유지보수 작업장 |
|  | An equipped office for the inspection assistants and the medical veterinary. 검사 보조 인력 및 의료 수의사를 위한 설비가 갖추어진 사무실 |
|  | A water holding tank sufficient in size to finish the process. The capacity must be double the water needed to finish the process for the carcasses that are in line from the |
|  | point of slaughter to the carcass washing point. 공정을 완료하기에 충분한 용량의 저수 탱크 저수 탱크의 용량은 도축 시점부터 도체 세척 지점까지 라인에 있는 도체의 공정을 마치는 데 필요한 물의 양의 두 배 이상이어야 한다 |

Slaughterhouse Class B: This rating includes slaughterhouses approved by the Ministry of Health and the Ministry of Agriculture and Livestock that are only authorized for domestic consumption. They must fulfill the following requirements:

B등급 도축장: 이 등급은 보건부와 농축산부의 승인을 받아 내수용으로만 운영이 인가된 도축장을 포함하며,  다음의 요건을 충족하여야 한다

- Not exceed the slaughter volume authorized by the Ministry of Agriculture and Livestock and the Ministry of Health.

농축산부 및 보건부가 인가한 도축 물량을 초과하지 않을 것

- Have an inspection team headed by a medical veterinary inspector and an appropriate number of inspection assistants based on the slaughter volume.

의료 수의 검사관이 책임자로 있는 검사팀을 구성하고, 도축 물량에 따라 적절한 수의 검사 보조 인력을 둘 것

- Comply with the meat sanitary inspection technical norms based on the current laws and regulations.

현행 법령에 근거한 육류 위생 검사 기술 기준을 준수할 것

- Have and Critical Control Points system in full operation.

HACCP 시스템을 완전하게 운영할 것

- Have the following areas or sections:

다음과 같은 구역 또는 시설을 갖추어야 한다

	Corrals to hold the animals based on the operational volume.

운영 물량에 맞는 동물 계류 우리

	An isolation corral 격리 우리

	Slaughter chambers for beef and swine that are properly separated.

소와 돼지용 도축실을 적절히 분리하여 갖출 것

	A carcass and viscera cooling chamber. 도체 및 내장 냉각실

	A loading area for meat products. 육류 제품 적재 구역

	A separate area for cleaning and preparing green viscera.

녹색 내장 세척 및 처리 전용 구역

	A separate area for cleaning and preparing red viscera.

적색 내장 세척 및 처리 전용 구역

	Area for processing edible sub–products. 식용 부산물 가공 구역

	A location for hide storage. 가죽 보관 장소

	An area for rendering and a location for storing wastes.

렌더링 처리 구역 및 폐기물 보관 장소

	A dressing area completely separate from the restrooms with its own entrance.

화장실과 완전히 분리되고 별도의 출입구를 갖춘 탈의실

	Bathrooms and sinks that are activated mechanically.

기계식으로 작동되는 화장실 및 세면대

	A dining area 식당 구역

	Chemical and cleaning product warehouse. 화학 물질 및 세척제 보관 창고

	Warehouses for replacement parts and other used materials for maintenance.

유지보수를 위한 예비 부품 및 기타 자재 보관 창고

	Maintenance workshop. 유지보수 작업장

	An equipped office for the inspection assistants and the medical veterinary.

검사 보조 인력 및 의료 수의사를 위한 설비가 갖추어진 사무실

  A water holding tank sufficient in size to finish the process. The capacity must be double the water needed to finish the process for the carcasses that are in line from the point of slaughter to the carcass washing point.

공정을 완료하기에 충분한 용량의 저수 탱크 저수 탱크의 용량은 도축 지점부터 도체 세척 지점까지 라인에 있는 도체의 공정을 마치는 데 필요한 물의 양의 두 배 이상이어야 한다

Slaughter Class C: This rating includes rural slaughterhouses that are authorized by the Ministry of Health and the Ministry of Agriculture and Livestock to only operate in an area that includes its district. In special cases, it may extend the operating radius to other districts after obtaining authorization from the Ministry of Health and the Ministry of Agriculture and Livestock.

C등급 도축장: 이 등급은 보건부와 농축산부의 인가를 받아, 해당 구역 내에서만 운영이 허가된 농촌 도축장을 포함한다. 특별한 경우에는 보건부와 농축산부의 인가를 받은 후, 운영 범위를 다른 구역으로 확대할 수 있다

They must fulfill the following requirements:

다음의 요건을 충족하여야 한다

- Not exceed the slaughter volume authorized by the Ministry of Agriculture and Livestock and the Ministry of Health.

농축산부 및 보건부가 인가한 도축 물량을 초과하지 않을 것

- Have a medical veterinary inspector.

의료 수의 검사관을 갖출 것

- Comply with the meat sanitary inspection technical norms based on the current laws and regulations.

현행 법령에 근거한 육류 위생 검사 기술 기준을 준수할 것

- Have a Hazard Analysis and Critical Control Points system, good manufacturing processes, and cleaning and disinfection procedures in full execution.

HACCP 시스템, 우수제조관리기준, 세척 및 소독 절차를 완전하게 이행하고 있을 것

- Have the following areas or sections:

다음과 같은 구역 또는 시설을 갖추어야 한다

	Corrals to hold the animals based on the operational volume.

운영 물량에 맞는 동물 계류 우리

	An isolation corral 격리 우리

	A slaughter chamber for beef and swine. 소 및 돼지용 도축실

	Chamber for carcass ventilation. 도체 환기실

	A loading area for meat products. 육류 제품 적재 구역

	A separate area for cleaning and preparing green viscera.

녹색 내장 세척 및 처리 전용 구역

	A separate area for cleaning and preparing red viscera.

적색 내장 세척 및 처리 전용 구역

	A location for hide storage. 가죽 보관 장소

	A location for waste storage. 폐기물 보관 장소

 An area with dressing rooms, showers, bathrooms and sinks that are activated mechanically.

탈의실, 샤워실, 화장실 및 기계식 세면대를 갖춘 구역

	A dining area. 식당 구역

	Chemical and cleaning product warehouse. 화학 물질 및 세척제 보관 창고

	Replacement part and other material warehouses.

예비 부품 및 기타 자재 보관 창고

	An equipped office for medical veterinary inspector.

의료 수의 검사관을 위한 설비가 갖추어진 사무실

 A water holding tank sufficient in size to finish the process. The capacity must be double the water needed to finish the process for the carcasses that are in line from the point of slaughter to the carcass washing point.

공정을 완료하기에 충분한 용량의 저수 탱크 저수 탱크의 용량은 도축 지점부터 도체 세척 지점까지 라인에 있는 도체의 공정을 마치는 데 필요한 물의 양의 두 배 이상이어야 한다

The carcasses and viscera in these slaughterhouses should not be at room temperature for more than two hours counted from the time the carcass or the viscera reach the ventilation chamber.

도축장에서 도체와 내장은, 환기실에 도달한 시점부터 계산하여 상온에 2시간 이상 방치되어서는 안 된다

CHAPTER XXVI 제26장

Responsibilities and Functions of the Medical Veterinary Inspectors

의료 수의검사관의 책임과 기능

Article 168. The medical veterinary inspector is the only authority that can determine whether an animal is fit for slaughter and then human consumption. This includes the products made from the meat to be used for human consumption.

제168조. 의료 수의검사관은 동물이 도축에 적합한지, 그리고 이후 인체 소비에 적합한지 여부를 판단할 수 있는 유일한 권한자이다. 이 권한은 해당 육류로 제조되는 식용 제품에도 동일하게 적용된다.

Article 169. In addition to the provisions in these regulations, the medical veterinary inspector will have the following functions:

제169조. 본 규정의 다른 조항들에 추가하여, 의료 수의검사관은 다음의 기능을 수행한다

- Ensure that all the operations are carried out using the strictest hygiene standards and in line with the manuals and procedures and the good manufacturing practices recommended by the Codex Alimentarius and the HACCP.

모든 작업이 최고 수준의 위생 기준에 따라 수행되도록 보장하고, 국제식품규격위원회 및 HACCP에서 권고하는 매뉴얼, 절차, 그리고 우수제조관리기준에 부합하도록 감독한다

- Keep track of the origin and health documents for animals entering the slaughterhouse.

도축장에 반입되는 동물의 원산지 및 위생 관련 서류를 관리·기록한다

- Do the pre- and post-mortem inspections.

생체 검사 및 해체 검사를 수행한다

- Keep the stamps or marks that must be placed on the carcasses and viscera.

도체 및 내장에 부착되어야 하는 검인(도장 또는 표식)을 보관·관리한다

- Control industrial use or destruction of rejected meat or products.

부적합 판정을 받은 육류 또는 제품의 공업용 전환 또는 폐기를 관리한다

- Control and supervise cleaning and disinfecting the facilities, livestock and carcass transportation vehicles, and edible viscera or meat products.

시설, 가축 및 도체 운반 차량, 그리고 식용 내장 또는 육류제품의 세척 및 소독을 통제·감독한다

- Run internal audits in relation to the HACCP.

HACCP과 관련된 내부 실사를 수행한다

- Comply with the provisions issued by the Animal Quarantine Department when animals are imported for slaughter.

도축을 위해 수입된 동물에 대하여 동물검역부의 규정을 준수한다

- Prepare any reports that are requested by the Ministry of Agriculture and Livestock or the Ministry of Health.

농축산부 또는 보건부가 요청하는 각종 보고서를 작성한다

- Any other duties that the Ministry of Agriculture and Livestock or the Ministry of Health may deem necessary.

그 밖에 농축산부 또는 보건부가 필요하다고 판단하는 기타 업무를 수행한다

Article 170. The duties of inspection assistant staff members will be:

제170조. 검사 보조 인력의 업무는 다음과 같다

- Fulfill the functions assigned to them by the medical veterinary inspector related to the inspection process.

의료 수의검사관이 검사 과정과 관련하여 부여한 기능을 수행한다

- Report any abnormality they may observe to the medical veterinary inspector.

관찰한 이상 사항을 의료 수의검사관에게 보고한다.

- The assistant staff members report to the medical veterinary inspector or officer.

보조 인력은 의료 수의검사관 또는 담당관에게 보고한다

Article 171. The export certificates will be signed by the official medical veterinaries. For them to be issued,

they must have and have checked the export bill of lading. The certificates and stamps are to be held in custody by the official medical veterinary.

제171조. 수출 증명서는 정부 의료 수의사가 서명한다. 증명서를 발급하기 위해서는 ,

수출 선하증권을 보유하고 이를 확인해야 한다. 증명서와 검인은 정부 의료 수의사가 보관·관리한다

CHAPTER XXVII 제27장

Physical-Sanitary Conditions for the Cutting, Distribution, and Cooling Chambers

절단실, 유통실 및 냉각실의 물리적·위생적 조건

Article 172. The cutting chambers must comply with Chapters VI, VIII, IX, X, XI, XV, XVI, Article 113 and any other applicable stipulation in this decree.

제172조. 절단실은 본 시행령의 제6장, 제8장, 제9장, 제10장, 제11장, 제15장, 제16장, 제113조 및 기타 적용 가능한 모든 규정을 준수해야 한다

Article 173. The cutting plans will be supplied with meat and viscera coming from legally authorized slaughterhouses.

제173조. 절단 작업장은 법적으로 인가된 도축장에서 나온 육류 및 내장을 공급받아야 한다.

Article 174. All meat distributors or butchers must fulfill the following requirements:

제174조. 모든 육류 유통업자 또는 정육업자는 다음 요건을 충족해야 한다

- Smooth impermeable walls that are easily cleaned.

세척이 용이한, 매끄럽고 불투수성의 벽면

- Resistant, impermeable floors with a minimum slope of one percent (1%).

최소 1%의 경사를 가진 내구성 있고 불투수성의 바닥

- The wall-floor joints will be concave.

벽과 바닥의 접합부는 오목한(곡면) 구조일 것

- Smooth impermeable ceilings that are easily cleaned.

세척이 용이한 매끄럽고 불투수성의 천장

- Smooth tables and utensils made of material that is resistant, impermeable, non-toxic, and rustproof, with a design that is easily cleaned.

내구성 있고 불투수성이며, 무독성이고 녹이 슬지 않는 재질로 만들어져, 세척이 용이한 구조의 작업대와 기구

- Refrigeration equipment that is in prime hygienic shape and state of repair based on the volume of meat to commercialize.

판매되는 육류의 물량에 적합하며, 위생 상태와 유지·보수가 양호한 냉장 설비

- Containers to be used solely for waste disposal that are smooth, impermeable, and resistant with a tight lid; they must be easy to clean.

폐기물 전용으로 사용하는, 매끄럽고 불투수성이며 내구성이 있고 밀폐 뚜껑이 있는 용기. 세척이 용이해야 한다

- The meat, viscera, and cold cuts should not be exposed to the environment; they should be in chambers at a maximum temperature of 7º C.

육류, 내장 및 냉육 제품은 외부 환경에 노출되어서는 안 되며, 최대 7℃의 저장실에 보관해야 한다

- A sink made of strong, rustproof material that is easily cleaned for washing utensils.

기구 세척을 위한, 내구성이 있고 녹이 슬지 않으며 세척이 용이한 재질의 세척용 싱크대

- Sink with liquid soap and disposable towels.

액체 비누와 일회용 타월이 비치된 세면대

- Restrooms based on the Regulations on Industrial Safety and Hygiene.

산업안전 및 위생 규정에 부합하는 화장실

- The staff must use a light-colored uniform consisting of an apron and a hair covering.

직원은 앞치마와 두건으로 구성된 밝은 색상의 위생복을 착용해야 한다

- The handlers must observe good hygiene and must have short hair, bears, and fingernails. They should not use any nail polish and should not wear any jewelry, earrings, or watches.

취급자는 위생 상태를 철저히 유지해야 하며, 머리카락·수염·손톱은 짧게 유지해야 한다. 매니큐어를 사용해서는 안 되며, 장신구·귀걸이·시계 등을 착용해서는 안 된다

- A dismemberment area separate from the sales area.

판매 구역과 분리된 해체 작업 구역을 둘 것

- The site should be protected from environmental pollutants and have a pest control plan.

시설은 환경 오염원으로부터 보호되어야 하며, 해충 방제 계획을 갖추어야 한다

Article 175. Any distributor of meats and meat derivates must have one person dedicated exclusively to handling money. It is strictly forbidden for the same worker to work simultaneously as cashier and handler.

제175조. 모든 육류 및 육류 부산물 유통업자는 금전 취급만을 전담하는 인원 1명을 두어야 한다. 동일 작업자가 계산원과 육류 취급 업무를 동시에 수행하는 것은 엄격히 금지된다

Article 176. Store the meat and its derivates separately from any other food that is distributed. Cooked meat products must be stored separated from raw meats.

제176조. 육류 및 육류 부산물은 유통되는 다른 식품과 분리하여 보관해야 한다. 조리된 육류제품은 생육과 분리하여 보관해야 한다

Article 177. All establishments dedicated to carcass storage will have separate cooling chambers for each species at a temperature of no more than 7º C. The must fulfill the following requirements:

제177조. 도체 보관을 전담하는 모든 시설은 종별로 분리된 냉각실을 갖추어야 하며, 온도는 **7℃를 초과해서는 안 된다. 다음 요건을 충족해야 한다

- Carcass delivery area that must fully coincide with the transportation vehicle.

운송 차량과 정확히 일치하도록 설계된 도체 인수 구역

- An aerial carcass suspension system.

도체를 공중에 매달 수 있는 현수 시스템

- Calibrated thermometers that work perfectly.

정상적으로 작동하는 교정된 온도계

- Delivery and dispatch ramps.

인수 및 출하용 경사로

- Devices to protect the lamps in case of breakage.

파손 시를 대비한 조명 보호 장치

- Water coming from the taps must be channeled through pipes to drains.

수도에서 나오는 물은 배수구로 연결되는 배관을 통해 배출될 것

- The chambers will be built of resistant, rust free materials and must be kept in good shape.

냉각실은 내구성이 있고 녹이 슬지 않는 재질로 건축되어야 하며, 양호한 상태로 유지되어야 한다

Article 178. When packed meats are stored, they must be kept on stands or stands that allow for proper circulation of cold temperatures. Packed meat from different species will be stored on separate shelves or stands.

제178조. 포장육을 보관할 경우, 냉기가 원활히 순환될 수 있도록 받침대 또는 선반 위에 보관해야 한다. 서로 다른 종의 포장육은 별도의 선반이나 받침대에 구분하여 보관해야 한다.

Article 179. The frozen meat chambers must be kept at minus 18º C or below.

제179조. 냉동육 보관실은 –18℃ 이하로 유지되어야 한다.

CHAPTER XXVIII 제28장

Cold Cut Plants 냉육 가공장

Article 180. All plants dedicated to preparing cold cuts will have areas or rooms that are totally independent of each other so that raw materials or prepared products can move in a single direction to reduce cross-contamination to a minimum.

제180조. 냉육 제품을 제조하는 모든 시설은 원료 또는 완제품이 한 방향으로만 이동하도록, 서로 완전히 독립된 구역 또는 작업실을 갖추어야 하며, 이를 통해 교차오염을 최소화해야 한다.

Article 181. Plants dedicated to manufacturing cold cuts must comply with the general conditions related to that activity as indicated in the previous chapters in these regulations. They must also have the following areas, sections, or rooms:

제181조. 냉육 제품을 제조하는 시설은 본 규정의 이전 장들에 명시된 해당 활동과 관련된 일반 조건을 준수해야 한다.  또한 다음의 구역, 구획 또는 작업실을 갖추어야 한다.

- A separate raw material delivery section for each product type, one for meat and another for ingredients, additives, casing, and other packing materials.

제품 유형별로 분리된 원료 인수 구역: 육류용 1곳, 그리고 재료·첨가물·케이싱 및 기타 포장 자재용 1곳

- A meat dismembering, selection, and classification section with a controlled maximum temperature of 10º C.

최대 10℃로 온도가 관리되는 육류 해체, 선별 및 분류 구역

- A section or area for freezing meat. 육류 냉동 구역

- A section for preparing the product under controlled conditions.

통제된 조건에서 제품을 준비하는 구역 또는 작업실

- Independent refrigeration chambers for raw materials and finished products based on the production capacity.

생산 능력에 적합한, 원료와 완제품을 각각 분리 보관하는 독립된 냉장실

- The industry prepares frozen products, there must be a freezing system.

냉동 제품을 제조하는 경우, 냉동 설비를 갖추어야 한다

- Facility for smoking products.

제품 훈연을 위한 시설을 갖출 것

- A kitchen area furnished with the necessary elements and equipment, as the case may be, for scalding, cooking, pasteurizing or sterilization.

데치기, 조리, 저온살균 또는 멸균을 수행할 수 있도록 필요한 설비와 장비를 갖춘 조리 구역을 둘 것

- An area for cooling recently cooked products.

최근 조리된 제품을 냉각하기 위한 구역을 둘 것

- Air conditioned area for storing bones and waste.

뼈와 폐기물을 보관하기 위한 공조(에어컨) 구역을 둘 것

- An area for storing non-meat raw materials or ingredients.

육류 이외의 원료 또는 재료를 보관하는 구역을 둘 것

- A slicing and packing room, refrigerated to a maximum temperature of 10º C.

최대 10℃로 냉장되는 절단 및 포장 작업실을 둘 것

- Equipment and chamber for manufacturing and storing ice.

얼음 제조 및 보관을 위한 장비와 저장실을 둘 것

- An area for dispatching finished products.

완제품 출하 구역을 둘 것

- The warehouses must comply with these regulations.

창고는 본 규정을 준수해야 한다

- When the manufacturing process, due to the production volume or other technical issues, does not need to comply with any of the foregoing sections, it may be exempted after obtaining approval from the health authority.

제조 공정이 생산량 또는 기타 기술적 사유로 인해 상기 구역 중 일부를 필요로 하지 않는 경우, 보건 당국의 승인을 받아 해당 요건을 면제받을 수 있다

Article 182. All machinery and equipment will be built or installed to facilitate cleaning and disinfection.

제182조. 모든 기계 및 장비는 세척과 소독이 용이하도록 제작 또는 설치되어야 한다.

Article 183. All surfaces that come in contact with meat, ingredients or meat derivates must be built of a smooth, safe, rust proof material that is easy to clean and disinfect. Wood may not be used.

제183조. 육류, 원료 또는 육류 부산물과 접촉하는 모든 표면은 매끄럽고 안전하며, 녹이 슬지 않고 세척 및 소독이 용이한 재질로 제작되어야 한다. 목재는 사용할 수 없다.

CHAPTER XXIX 제29장

Final Provisions 최종 규정

Article 184. All approved establishments must comply with the instructions from the official medical veterinary.

제184조. 모든 승인된 사업장은 정부 의료 수의사의 지시에 따라야 한다.

Article 185. Establishments that do not comply with the HACCP will have a period of 15 calendar days to correct the situation in relation to the critical control point or its records.

제185조. HACCP을 준수하지 않는 사업장은 중요관리점(CCP) 또는 그 기록과 관련된 사항을 시정하기 위해, 15일의 역일의 기간을 부여받는다

Processed products that fall outside the parameters specified in the critical limits must be re-inspected, re-processed, or confiscated.

중요 한계기준에서 벗어난 가공 제품은 재검사, 재처리 또는 압류되어야 한다.

Article 186. The Codes standards will be applied in addition to these regulations if they are not part of it.

제186조. 본 규정에 포함되어 있지 않은 경우, 코덱스 기준이 추가로 적용된다

Article 187. If these regulations are breached in relation to structural problems, the establishment owner or administrator must submit an improvement plan to the Ministry of Agriculture and Livestock and the Ministry of Health for consideration, indicating the compliance time periods. They may be decreased by the health authority to ensure that the food is safe and that the environment is protected. Any problems observed in the different process steps must be corrected immediately.

제187조. 본 규정을 위반한 구조적 문제가 있을 경우, 사업장의 소유자 또는 관리자는 준수 기한을 명시한 개선 계획을 농축산부와 보건부에 제출해야 한다. 보건 당국은 식품의 안전성과 환경 보호를 보장하기 위해 해당 기한을 단축할 수 있다. 각 공정 단계에서 발견된 모든 문제는 즉시 시정되어야 한다.

CHAPTER XXX 제30장

Sanctions 제재

Article 188. In relation to the analysis and control that the Ministry of Agriculture and Livestock and the Ministry of Health carry out in complying with these regulations, the following administrative actions will be applied in case of non-compliance by the administered party, specifically as follows:

제188조. 농축산부와 보건부가 본 규정의 준수 여부를 확인하기 위해 수행하는 분석 및 통제와 관련하여, 관리 대상자가 이를 준수하지 않을 경우 다음과 같은 행정 조치가 적용된다

- A period of one to two business weeks will be given to the interested party to correct any points needed in conformity with the results of the audits and inspections carried out whose results will be communicated by delivering a copy to the interested party, owner, representative, or person in charge.

실사 및 점검 결과에 따라 시정이 필요한 사항에 대하여, 이해관계자에게 1주에서 2주의 영업일 기준의 시정 기간이 부여된다. 해당 결과는 이해관계자, 소유자, 대표자 또는 책임자에게 사본을 전달하여 통보된다.

- Once that period has ended with no correction being made to the satisfaction of the authorities, the operating permit will be suspended for up to six months.

해당 기간이 경과한 후에도 당국이 만족할 만한 시정이 이루어지지 않은 경우, 최대 6개월까지 영업 허가가 정지된다.

- Once the temporary suspension period has ended without the required corrections being made, the operating permit will be officially cancelled.

임시 정지 기간이 종료된 후에도 요구된 시정이 이루어지지 않은 경우, 영업 허가는 공식적으로 취소된다.

Article 189. Said cancellation will not keep the plant or company from being authorized again. To do so, it must prove to the authorities that it complies with all the regulations in this Decree and the other associated provisions governing the matter.

제189조. 해당 취소 조치는 해당 공장 또는 회사가 다시 인가를 받는 것을 배제하지 않는다. 이를 위해서는, 본 시행령 및 관련 규정을 모두 준수하고 있음을 당국에 입증해야 한다

Article 190. When the anomaly has to do with following a procedure and does not involve the work, the interested party will have a maximum of three days to adjust to the procedure; if not, the pertinent authorities may proceed in conformity with section b) and c) of Article 188 of these regulations, as the case may be.

제190조. 이상이 작업 자체가 아니라 절차 준수와 관련된 경우, 이해관계자는 해당 절차에 맞추어 조정할 수 있도록 최대 3일의 기간을 부여받는다. 이를 이행하지 않을 경우, 관계 당국은 본 규정 제188조 b)항 및 c)항에 따라 필요한 조치를 취할 수 있다.

Article 191. The sanctions established in this chapter may be applied regardless of any civil or criminal actions that may be brought against any party involved in the fault.

제191조. 본 장에서 규정한 제재는 해당 위반과 관련된 자에 대하여 제기될 수 있는 민사상 또는 형사상의 조치와는 별도로 적용될 수 있다

Article 192. The competent authorities may also apply the sanctions established in the different legal instruments that govern the matter.

제192조. 관할 당국은 해당 사안을 규율하는 다른 법적 규정에 명시된 제재를 추가로 적용할 수 있다

CHAPTER XXXI 제31장

Revocation and Validity 폐지 및 효력

Article 193. Decree 2 dated March 10, 1969 and reforms thereto, “Health Regulations for Slaughterhouses, Meat Product Processing Plants, Animal Fat Processing Plants, Meat Distributors, Fish and Seafood Processing Plants, and Meat and Meat Derivate Transportation” and any other regulatory provision that is not in line with this Executive Decree is hereby revoked.

제193조. 1969년 3월 10일자 제2호 시행령 및 그 개정 사항인 「도축장, 육류제품 가공장, 동물성 지방 가공장, 육류 유통업소, 어류 및 해산물 가공장, 그리고 육류 및 육류 부산물 운송에 관한 위생 규정」과 본 시행령과 상충되는 기타 모든 규정은 이에 따라 폐지된다

Article 194. Effective six months after publication.

제194조. 공포 후 6개월이 경과한 시점부터 시행한다

Issued in the Presidency of the Republic. San Jose on May 25, 2001.

공화국 대통령실에서 공포함. 2001년 5월 25일, 산호세

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA. The Minister of Agriculture and Livestock, Alberto Dent Zeledón, and the Minister of Health, Rogelio Pardo Evans. 1 time. (Petition No. 44794). C-283520. (D29588-42363).

미겔 앙헬 로드리게스 에체베리아. 농축산부 장관 알베르토 덴트 셀레돈, 보건부 장관 로헬리오 파르도 에반스. 1회 공고. (청원번호 제44794호) C-283520. (D29588-42363)